# 前  言

我国颁布实施的新《汽车产业发展政策》明确提出，将培育以私人消费为主的汽车市场，引导汽车消费者购买和使用低能耗、低污染、小排量、新能源、新动力的汽车，这为汽车产业发展带来了新机遇。随着我国城市化进程加快推进，汽车消费需求将在今后很长段时间保持稳定较快增长趋势。虽然成都的一些企业具备了一定的零部件开发能力，并在某些领域在国内处于领先地位，但些关键零部件如: 发动机、变速器等仍然依靠国内外其他厂商。成都零部件生产厂商在研发、技术和工艺方面较弱，设备水平较低，难以为中高端汽车形成有效配套。大大降低了天府新区汽车行业整体水平，也是天府新区引入中高端汽车厂商的一个瓶颈。鉴于此，上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目(以下简称本项目)尝试与高等学府汽车研发中心合作，引进高端的模具装备工程技术及液压成型新生产工艺、技术，必将使公司的技术水平提升一个大台阶。再加上企业计划每年投入收入的20%作为研发资金，持续研究不断创新，必将成为天府新区汽车配套产业的排头兵，成为天府新区最有实力为高档汽车配套的企业。

本项目不属于国家《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2013]21号)中的鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类，符合国家产业政策。

上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目位于天府新区新兴工业园，场地地理位置优越，交通方便。本项目总占地面积4.45hm2，均为永久占地。占地类型为耕地、林地、园地、草地。临时工程包括施工生产生活区及表土堆场，占地共计0.08hm2，位于项目永久占地范围内，面积不重复计列。

本项目建设共开挖土石方2.89万m3，填方12.89万m3，无弃方，借方10万m3，借方由其他建设项目的弃土及园区管委会调入土方进行回填，场地现状良好，无水土流失隐患。

本项目已于2016年9月开工建设，于2017年9月完工，总工期13个月。项目总投资24000万元，其中土建投资8430.37万元，资金来源为资本金及银行贷款。

2016年6月24日，本项目工程可行性研究报告经天府新区成都管委会经济发展局审查后进行批复（天成管经投资备案[2016]42号）。

2016年6月，建设单位成都润嘉汽车部件有限公司委托四川国泰民安科技有限公司编制本项目水土保持方案报告书。接受委托后，编制单位技术人员于2016年6月查勘了工程现场，并根据本工程设计资料及其他相关资料，2016年7月，天府新区成都管委会规划建设局组织开展了《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持方案报告书（送审稿）》的技术审查工作，并形成技术评审意见。随后方案编制单位根据专家组技术评审意见对报告书进行了补充、完善，于2016年8月上旬修编完成《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持方案报告书（报批稿）》；2016年8月29日，天府新区成都管委会规划建设局对《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持方案报告书》进行了批复（天成管规建城复[2016]210号）。

工程建设过程中，建设单位委托主体工程监理单位四川良友建设咨询有限公司将水土保持工程纳入其工作范围，主体工程监理接受委托后成立了水土保持监理工作组负责开展本项目水土保持工程监理工作。在开展水土保持工程监理工作过程中，依据水土保持法律法规制定了相应的规章制度，保证了水土保持工程措施的顺利实施。

2020年6月，受建设单位成都润嘉汽车部件有限公司委托，四川景溪工程设计有限公司承担了本工程水土保持监测任务。监测单位按照水土保持监测相关要求对工程开展工程建设期的效果监测工作，编制并向建设单位提交了水土保持监测总结报告。

2020年7月，建设单位组织设计、施工、监理、监测单位等单位对工程进行了自查初验，对建设完成的重要单位工程进行了质量评定并通过验收。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、《水利部关于事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）、《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函[2018]887号）等有关法律法规，建设单位于2020年7月委托四川兴景水利工程设计有限公司承担上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持设施验收报告编制工作。接受任务后，验收编制单位随即按照相关水土保持法律法规及技术规程的要求，成立了水土保持设施验收工作组，依据批复的水土保持方案报告书及相关设计文件，于2020年7月深入现场进行实地调查和访问。验收组技术人员查阅了设计、施工、主体监理及有关技术档案资料，在详细了解工程建设完成情况后，通过现场询问、实地量测和观察等方法进行典型和抽样调查，对照水土保持方案及相关法律法规，对水土保持工程各项措施的数量、质量和外形尺寸等进行核实和统计分析，并于2020年7月完成《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持设施验收报告》。

通过验收确认并结合监测成果，本项目水土流失防治责任范围为4.45hm2，扰动土地面积4.45hm2，水土流失治理面积0.32 hm2，其中工程措施0.01 hm2，植物措施面积0.31hm2，水土保持防治效果明显，至设计水平年结束，项目扰动土地整治率99.97%、水土流失总治理度99.63%、土壤流失控制比1.23、拦渣率99.84%、林草植被恢复率99.61%、林草覆盖率7.00 %，六项防治标准均能达到并超过水保方案设计及现行国家规定的水土流失防治目标。

根据监理结果，本项目水土流失防治措施共划分为6个单位工程、8个分部工程、 58个单元工程中，单元工程全部合格，水土保持措施总体合格率100%，工程实际完成水土保持总投资94.83万元，较方案设计投资增加1.64万元，增加1.73 %。

验收报告编制期间，验收组走访了项目所在地周边居民，调查了解工程施工期间的水土流失及其危害情况、防治情况和防治效果，完成了水土保持公众满意度调查工作，调查结果显示该项目建设期水土保持效果良好。

综上，验收工作组认为建设单位依法编报了项目水土保持方案报告书、水土保持监测总结报告等资料，审批手续完备；水土保持工程管理、设计、施工、监理、财务等建档资料齐全；水土保持设施按批复的水土保持方案的要求建成，建成的水土保持设施质量总体合格，符合水土保持的要求；工程建设期间管理制度健全，较好地控制了工程建设中的水土流失；方案设计的六大指标均达到批复的水土保持方案报告书的要求。水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运转，符合交付使用要求；水土保持设施的管理、维护措施已得到落实，可以组织水土保持竣工验收。

验收过程中，得到了建设单位、施工单位、设计单位、主体监理单位、监测单位等参建单位的协助及天府新区成都管委会规划建设局的指导和帮助，在此一并表示衷心的感谢！

水土保持设施验收报告特性表

| 验收工程名称 |  |  | 上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目 |  | 验收工程地点 |  |  |  | 成都市天府新区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收工程性质 |  |  | 新建 |  | 验收工程规模 |  |  |  | 包括生产用房及配套设施，总建筑面积33188.21m2，其中地上建筑面积32225.80m2，地下建筑面积962.41m2。绿地面积2078.53m2，绿地率4.67% |  |
| 流域管理机构 |  |  | 长江水利委员会 |  | 所属国家级/省级水土流失重点防治区 |  |  |  | 不涉及 |  |
| 水土保持方案审批 部门、文号及时间 |  |  | 天府新区成都管委会规划建设局，天成管规建城复[2016]210号，2016年8月29日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 期 |  |  | 主体工程 |  | 2016年9月～2017年9月 |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围(hm2) |  |  | 水土保持方案确定的防治责任范围 |  |  |  | 4.45hm2 |  |  |  |
|  |  |  | 验收防治责任范围 |  |  |  | 4.45hm2 |  |  |  |
| 方案确定的设计水平年防治目标 | 扰动土地整治率 |  | 95% |  | 防治目标实现值 |  | 扰动土地整治率 |  |  | 99.97% |
|  | 水土流失总治理度 |  | 97% |  |  |  | 水土流失总治理度 |  |  | 99.63% |
|  | 土壤流失控制比 |  | 1.0 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.23 |
|  | 拦渣率 |  | 95% |  |  |  | 拦渣率 |  |  | 99.84% |
|  | 林草植被恢复率 |  | 99% |  |  |  | 林草植被恢复率 |  |  | 99.61% |
|  | 林草覆盖率 |  | 7% |  |  |  | 林草覆盖率 |  |  | 7.00 % |
| 完成的主要 工程量 |  | 工程措施 |  | 建构筑物防治区：表土剥离900m³； 道路及硬化工程防治区：表土回覆300m³、排水沟660m、洗车槽1个； 绿化防治区：表土回覆600m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  | 道路及硬化工程防治区：植草砖1100m2 绿化防治区：栽植乔木216株、栽植灌木980株、直播种草0.1hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时措施 |  | 建构筑物防治区：密目网遮盖及拆除10000m2、临时排水沟162m³； 道路及硬化工程防治区：密目网遮盖及拆除10000m2、临时排水沟21.8m³、沉砂池1.72m³、土袋挡墙及拆除51.2m³ |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量评定 |  | 评定项目 |  | 总体质量评定 |  |  |  | 外观质量评定 |  |  |
|  |  | 工程措施 |  | 合格 |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  | 植物措施 |  | 合格 |  |  |  | 合格 |  |  |
| 投资 |  | 水土保持方案投资（万元） |  |  | 93.18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际完成投资（万元） |  |  | 94.83 |  |  |  |  |  |
|  |  | 投资变化主要原因 |  |  | ①工程措施根据实际增加了工程量，导致该部分投资增加；②植物措施工程量据实调整，投资增加；③监测措施及独立费用据实计算，较方案减少。 |  |  |  |  |  |
| 工程总体评价 |  | 总体完成了水土保持相关内容和生产建设项目所要求的水土流失防治任务，完成的各项水土保持工程质量总体合格，水土保持设施达到了水土保持法律、法规及技术规范规定的验收条件，可以组织竣工验收和投入使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案编制单位 |  | 四川国泰民安科技有限公司 |  |  |  | 施工单位 |  | 四川省广汉市第十一建筑工程有限公司 |  |  |
| 主体工程 设计单位 |  | 四川国鼎建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持 监测单位 |  | 四川景溪工程设计咨询有限公司 |  |  |  | 监理单位 |  | 四川良友建设咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 |  | 四川兴景水利工程设计有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  | 成都润嘉汽车部件有限公司 |  |  |
| 地址 |  | 成都市府城大道399号 |  |  |  | 地址 |  | 成都天府新区新型工业园精工东一路2168号 |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 李 通/173 1120 6372 |  |  | 联系人及电话 |  | 彭 思/136 8802 9701 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  | 609321542@qq.com |  |  | 电子邮箱 |  | 645180021@qq.com |  |  |

目 录

前  言	1

1 项目及项目区概况	6

1.1 项目概况	6

1.2 项目区概况	12

2 水土保持方案和设计情况	17

2.1 主体工程设计	17

2.2 水土保持方案	17

2.3 水土保持方案变更	17

2.4 水土保持方案设计情况	20

2.5 水土保持后续设计	21

3 水土保持方案实施情况	22

3.1 水土流失防治责任范围	22

3.2 弃渣场设置	23

3.3 取土场设置	23

3.4 水土保持措施总体布局	23

3.5 水土保持设施完成情况	24

3.6 水土保持投资完成情况	28

4 水土保持工程质量	32

4.1 质量管理体系	32

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	34

4.3 弃渣场稳定性评估	41

4.4 总体质量评价	41

5 项目初期运行及水土保持效果	43

5.1 初期运行情况	43

5.2 水土保持效果	43

5.3 公众满意度调查	46

6 水土保持管理	49

6.1 组织领导	49

6.2 规章制度	49

6.3 建设管理	50

6.4 水土保持监测	51

6.5 水土保持监理	55

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况	57

6.7 水土保持补偿费缴纳情况	57

6.8 水土保持设施管理维护	57

7 结论	59

7.1 结论	59

7.2 遗留问题安排	60

7.3 建议	60

8 附件及附图	61

8.1 附件	61

8.2 附图	61

项目及项目区概况

项目概况

地理位置

本项目位于天府新区新兴工业园，新兴街道红雀村，地处成都市东郊，位于双流县东部浅丘地区，东临龙泉驿区柏合镇，北靠锦江区三圣街道，西接高新区中和街道，南连本县白沙镇、万安镇，东北与龙泉驿区大面镇接壤。是华龙路、成仁路、外环路三角地带，地理位置十分优越。

项目场区东北面紧靠园区三十号道路，北侧为园区货运通道，地理位置优越，交通便捷。

项目地块示意图

图1.1-1项目区位置示意图

主要技术指标

- 项目名称：上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目

- 建设单位：成都润嘉汽车部件有限公司

- 建设地点：天府新区新兴工业园

- 建设性质：新建

- 建设工期：本项目于开工时间为2016年9月，完工时间在2017年9月，共13个月。

- 建设规模：主要建设内容包括生产用房及配套设施，总建筑面积33188.21m2，其中地上建筑面积32225.80m2，地下建筑面积962.41m2。绿地面积2078.53m2，绿地率4.67%。

工程主要特性指标详见表1.1-1。

表1.1-1 工程主要特性指标表

| 一、项目的基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目情况 |  | 内容 |  |  |  |
| 1 | 项目名称 |  | 上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目 |  |  |  |
| 2 | 建设地点 |  | 天府新区新兴工业园 |  |  |  |
| 3 | 建设单位 |  | 成都润嘉汽车部件有限公司 |  |  |  |
| 4 | 项目投资及其来源 |  | 总投资24000万元，其中土建投资8430.37万元。资金来源为一是自有资金，二是银行贷款。其中自有资金占70%；银行贷款占4.67% |  |  |  |
| 5 | 工程性质 |  | 新建 |  |  |  |
| 6 | 建设工期 |  | 13个月（2016年9月至2017年9月） |  |  |  |
| 7 | 结构形式 |  | 钢结构 |  |  |  |
| 8 | 基础形式 |  | 桩基础 |  |  |  |
| 9 | 结构设计使用年限 |  | 50年 |  |  |  |
| 10 | 抗震设防烈度 |  | Ⅶ度 |  |  |  |
| 11 | 建筑耐火等级 |  | 二级 |  |  |  |
| 12 | 建筑结构安全等级 |  | 二级 |  |  |  |
| 13 | 用地性质 |  | 工业用地 |  |  |  |
| 二、项目组成及主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 目 |  |  | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| 1 | 建设占地面积 |  |  | hm2 | 4.45 | 永久占地 |
| 2 | 建筑基底面积 |  |  | m2 | 27702.60 |  |
| 3 | 建筑面积 |  |  | m2 | 33188.21 |  |
| 3.1 | 地上建筑面积 |  |  | m2 | 32225.80 |  |
| 3.2 | 地下建筑面积 |  |  | m2 | 962.41 |  |
| 4 | 车位 | 机动车 |  | 辆 | 90 | 均为地面停车位 |
|  |  | 非机动车 |  | 辆 | 42 |  |
| 5 | 绿地面积 |  |  | m2 | 2078.53 |  |
| 6 | 绿地率 |  |  | % | 4.67 |  |
| 7 | 建筑系数 |  |  | % | 62.28 |  |
| 8 | 容积率 |  |  |  | 1.27 |  |

项目投资

本项目总投资为24000万元，其中土建投资8430.37万元，资金来源为资本金及银行贷款的融资方式。

项目组成及布置

项目组成

上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目主要有建构筑物工程（包含地下建筑部分）、道路及硬化工程、绿化工程及附属工程等组成，项目组成表详见1.1-2。

表 1.1-2项目组成表

| 项目 | 设计阶段 | 验收阶段 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物工程 | 建构筑物工程包括生产用房、辅助用房及地下建筑，总建筑面积33222.37m2（其中地下建筑面积962.41m2），综合容积率为1.27，建筑密度62.28%。其中生产车间采用多层工业厂房，结构形式为钢结构，包括了8座车间（含两座辅车间）；辅助用房则包括办公场所、配电室、门卫等，为框架结构，2F~3F；地下总建筑面积为962.41m2，包括地下蓄水池、消防水池、泵房及发电机房等，泵房及放电机房层高3m，蓄水池及消防水池深2m | 建构筑物工程包括生产用房、辅助用房及地下建筑，总建筑面积33222.37m2（其中地下建筑面积962.41m2），综合容积率为1.27，建筑密度62.28%。其中生产车间采用多层工业厂房，结构形式为钢结构，包括了8座车间（含两座辅车间）；辅助用房则包括办公场所、配电室、门卫等，为框架结构，2F~3F；地下总建筑面积为962.41m2，包括地下蓄水池、消防水池、泵房及发电机房等，泵房及放电机房层高3m，蓄水池及消防水池深2m | 基本无变化 |
| 道路及硬化工程 | 项目道路及硬化工程总面积14696.12m2，包括厂区道路、地面硬化及停车场等。 厂区道路宽位4m、6m及8m，采用城市型混凝土路面，道路环形布置和横向布置相结合，道路长约300m。此外在到路交汇处设置回车场，回车半径12m。道路主要供人行、车辆行驶，兼作消防车道使用。 | 项目道路及硬化工程总面积14696.12m2，包括厂区道路、地面硬化及停车场等。 厂区道路宽位4m、6m及8m，采用城市型混凝土路面，道路环形布置和横向布置相结合，道路长约300m。此外在到路交汇处设置回车场，回车半径12m。道路主要供人行、车辆行驶，兼作消防车道使用。 | 基本无变化 |
| 绿化工程 | 本项目绿地面积2078.53m2，绿地率4.67%，采用乔、灌、草相结合的绿化方式。 | 本项目绿地面积2078.53m2，绿地率4.67%，采用乔、灌、草相结合的绿化方式。 | 基本无变化 |

平面布置

本项目地面建筑主要由8座生产车间及1栋辅助用房组成，整体呈西北-东南走向。

生产车间全部位于厂区的中部，厂房呈东北-西南走向布设，联排车间1位于项目区西北部，联排车间2位于项目区东南部，中间以一条厂区道路隔开；辅助用房位于项目区最东南面。

地下蓄水池位于项目区东南面，辅助用房西南侧；地下消防泵房、发电机房则位于生产车间2的辅车间地下。

厂区共布设3个出入口，全部位于项目区东北一面（三十号道路一侧），其中该侧中间位置为厂区主入口，方便车行及人行；正北角与正东角布设有两个后勤出入口。

竖向布置

建设场地原地面高程507～514m，为浅丘地貌，整体较为平坦（场地大部分区域标高为511~514m，高差不大，只是在场地南部和东部局部地方存在标高507m的深凹凼）。地块为西北-东南向长方形，整体北高南低、东高西低，地面设计标高为513m；地下建筑层高2~3m，底部标高为510m。

场地内深凹凼将有园区管委会进行回填场平，填方由园区其他建设项目场地调入，回填后深凹凼标高提升至512m左右。

项目厂区旁园区道路设计标高为512~514m，厂区内道路能够与市政道路相结合。给排水系统采用埋地敷设（开挖），场地内雨水经排水沟有组织排入市政道路雨水检查井，排水方向由西至东，排水坡度i≥0.003。

施工组织及工期

施工组织

- 施工场地设置情况

本项目施工生产生活区占地面积约0.05hm2，布置在项目区正东角的停车场处。施工材料及机械可以十分便捷的通过三十号道路运输施工生产生活区，便利快捷。

施工生产生活区主要用于钢筋、木材、建筑机械等施工物品的临时堆存及加工、工人生活设施等，建设期间不涉及拌和场，地面全做混泥土硬化处理，方便施工。

- 临时堆土设置情况

基础开挖临时土方就近堆放，不设置集中堆放场地；根据项目施工组织，表土将存放将近一年时间，方案新增一处表土堆场，并布设相应防护措施。

本项目绿地面积2078.53m2，预计表土量为0.06万m³，新增一处占地面积0.03hm2的表土堆场，表土堆高2m。根据项目场地实际情况，表土堆场布设在项目区东北侧的停车位区域内。

施工日期

计划工期：本项目计划于2016年9月开工，预计2017年9月完工，计划总工期13个月。

实际工期：工程于2016年9月开工，已于2017年9月完工并投入试运行，实际建设总工期13个月。

土石方情况

经查阅施工资料和现场调查，本工程共开挖土石方2.89万m3（自然方，下同，含表土剥离0.09万m3），回填土石方12.89万m3（含表土回铺0.09万m3），借方10万m3，无弃方，借方由其他建设项目的弃土及园区管委会调入土方进行回填。

本工程土石方开挖与回填平衡，无弃方，基本满足水土保持要求。

表1.1-3方案设计土石方量     单位：万m3

| 序号 | 项目 | 挖方 | 填方 | 调入 | 调出 | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 表土剥离与回覆 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| ② | 场地平整 | 2.41 | 12.41 | 10 |  | 10 |  |
| ③ | 工程建设期 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 2.89 | 12.89 | 10 |  | 10 |  |

表1.1-4 实际工程土石方量表     单位：万m3

| 序号 | 项目 | 挖方 | 填方 | 调入 | 调出 | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 表土剥离与回覆 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| ② | 场地平整 | 2.41 | 12.41 | 10 |  | 10 |  |
| ③ | 工程建设期 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 2.89 | 12.89 | 10 |  | 10 |  |

征占地情况

根据批复水土保持方案，批复方案工程总占地共计4.45hm2，均为永久占地。

经统计，本工程实际占地总面积为4.45hm2，其中建构筑物工程占地面积2.77hm2，道路及硬化工程占地1.47hm2，绿化工程占地0.21 hm2。临时工程占地面积0.08hm2，位于永久占地范围内，不重复计列。故本项目实际情况与方案设计一致。

占地面积与方案设计保持一致验收统计结果见表1.1-5。

表1.1-5 方案设计与工程实际占地面积表      单位：hm2

| 占用方式 | 防治分区 | 批复方案 | 实际发生 | 验收后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | 建构筑物区 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
|  | 道路及硬化工程 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
|  | 绿化工程 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 合计 |  | 4.45 | 4.45 | 4.45 |

移民安置和专项设施改（迁）建

本项目不涉及拆迁安置问题。

项目区概况

自然条件

地形地貌

工程场地位于天府新区新兴工业园，场地为浅丘地貌单元，地形整体较为平坦，局部存在深凹凼。拟建场地原地貌为耕地、林地、草地及园地，现已规划为工业用地，已进行了部分的地表清理工作。原地貌高程约507～514m，地块为西北-东南向长方形，整体北高南低、东高西低。

地质

（1）地质构造

项目区构造属新华夏系第三沉降带四川盆地西部，成都坳陷中部东侧，处于北东走向的龙门山褶断带和龙泉山褶断带之间。由于受喜马拉雅山运动的影响，两构造带相对上升，坳陷盆地内堆积了厚度不等的第四系冰水堆积层和冲洪积层，形成现今平原景观。在成都平原下伏基岩内存在东北走向的浦江—新津断裂和新都—磨盘山断裂及其他次生断裂。但除浦江—新津断裂在第四纪以来有间隙性活动外，其他隐伏断裂近期无明显活动特征。总体而言，该区域地质构造稳定。

（2）地层岩性

根据地勘报告，拟建场地地基土主要分为四个工程地质层，即：①第四系全新人工填土层（Q4ml）、②第四系中下更新统冰水堆积粘土层（Q1+2fgl）、③第四系中下更新统冰水堆积粘土质卵石层（Q1+2fgl）、④白垩系灌口组砂质泥岩层（K2g）：

(1) 第四系全新人工填土层（Q4ml）

①素填土：该层呈黄褐色稍湿，结构疏松。主要为场地整平时回填基岩碎块及粘性土，整个场地范围分布，层厚3～6m。勘察期间正在回填。

(2) 第四系中下更新统冰水堆积粘土层（Q1+2fgl）

②1软塑粘土：褐黄色，稍湿～较湿，含多量灰白色钙质结核及铁锰质氧化物，韧性及干强度高，切面光滑，无摇振反应，属高压缩性土，场地内局部分布。

②2可塑粘土：褐黄色，稍湿～较湿，含多量灰白色钙质结核及铁锰质氧化物，韧性及干强度高，切面光滑，无摇振反应，属中等压缩性土，分布于整个场地。

(3) 第四系中下更新统冰水堆积粘土质卵石层（Q1+2fgl）

③粘土质卵石：俗称“泥夹石”。场地内局部分布，位于粘性土层之下，主要呈稍密状，卵石母岩成分主要有石英岩、花岗岩等。呈褐黄色或灰色，圆形、亚圆形，颗粒粒径一般在6cm～14cm之间，其间为粘性土充填。

(4) 白垩系灌口组砂质泥岩层（K2g）

④1全风化砂质泥岩：褐红色、紫红色，岩体结构极破碎，已风化成土状，主要呈可塑状，用手揉搓成粉末状，分布于整个场地。

④2强风化砂质泥岩：褐红色、紫红色，组织结构大部分破坏，原岩结构不甚清晰，风化裂隙发育，用镐可挖掘，短柱状，岩体浸水迅速软化、崩解。

④3中等风化砂质泥岩：褐红色、紫红色，岩体结构清晰，岩体较完整，裂隙较发育，局部夹有强风化薄层，间隙充填褐色氧化铁、锰薄膜等。钻探取芯多呈10～30cm长柱状，局部呈碎块或短柱状。

气象

项目区属于亚热带湿润季风气候，具有热量丰富，雨量充沛，四季分明，雨热同季等特点。多年平均温度16.20℃，≥10℃积温5450℃。全年雨量充沛，年平均值947.0mm，汛期为每年的5～10月，降雨主要集中在7、8月。日照偏少，年平均日照1228.30h，太阳辐射量为90.94千卡/cm2，属全国低值区。全年无霜期为278天，初霜期一般出现在11月底，终霜期一般在2月下旬。相对湿度的多年平均值为82%，蒸发量的年平均值为1020.50mm。多年平均风速为1.2m/s，主导风向为NNE。

相关气象指标见下表。

表 1.2-1项目区气象特征表

| 气温(℃) | 多年平均 | 16.20 |
| --- | --- | --- |
|  | 极端最高 | 37.30 |
|  | 极端最低 | -5.90 |
| 年降雨量 (mm) | 多年平均 | 947.0 |
|  | 最大 | 1241.70 |
|  | 最小 | 754.90 |
| 地面温度 (℃) | 多年平均 | 19.70 |
|  | 极端最高 | 58.50 |
| 主导风向 |  | NNE |
| 多年平均相对湿度（%） |  | 82 |
| 多年平均蒸发量(mm) |  | 1020.50 |
| ≥10℃积温（℃） |  | 5450 |
| 多年平均24小时最大暴雨量(mm) |  | 195.20 |
| 多年平均暴雷日数（d） |  | 35.50 |
| 5年一遇1h最大降雨特征值(mm) |  | 59.7 |
| 10年一遇1h最大降雨特征值(mm) |  | 70.5 |
| 20年一遇1h最大降雨特征值(mm) |  | 80.4 |

水文

本工程属于双流区境域，境河流属岷江水系，多集中分布于平原地区，流向近于由北东向南西。主要河流有金马河、锦江、江安河、杨柳河、清水河、白河和鹿溪河，河流总长为181.15千米。

项目场地地下水类型可分为上层滞水和基岩裂隙水两种类型。上层滞水主要分布在素填土层、粘土层及粘土质卵石层内；裂隙水主要赋存于泥质砂岩浅部风化裂隙中。

土壤

项目区的土壤分为水稻土、冲积土、黄壤土、紫色土共4种类型，冲积性水稻土、紫色性水土、黄壤性水稻土、潮土、紫色土、黄壤土6个亚类，21个土属，44个土种。其中以水稻土为主，占总耕地面积的78.62%，分布于全县各乡镇，PH值在5.5~8.5的变幅内，PH大于8.5的微咸性土壤仅占1.89%，基本适宜水稻、小麦、油菜等作物的生长要求。

本项目区内主要土壤类型为黄壤土。

植被

项目区位于亚热带常绿阔叶林区，由于地形、地貌、土壤等差异，项目区境内平原、台地与丘陵山区分布有不同的森林植被和植物群落，植被具有多样性特点。平原区以农业植被为主，主要是油菜和水稻；村落周围、河渠道路两旁，以慈竹群落为主的川西平原林盘星罗棋布；龙泉山低山区主要分布以柏树、青冈等为主的针阔混交林和成片种植的经济果木；浅丘、台地以人工次生林为主，多为纯林，主要为马尾松、湿地松等松林。

场地原地貌为次生植被，林草植被覆盖率约45%。

水土流失及防治情况

项目区水土流失情况

- 项目区水土流失类型

根据《水利部办公厅关于印发（全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果）的通知》（办水保[2013]188号），《四川省水利厅关于印发【四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果】的通知》（川水函[2017]482号），本项目涉及的成都市天府新区不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区。参照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）的规定以及结合本工程实际情况，天府新区为未来的城市区域，本项目水土保持防治执行建设类一级防治标准。水土流失类型主要为水力侵蚀，水力侵蚀的形式为面蚀及沟蚀。

- 项目区水土流失强度

根据本项目沿线土壤侵蚀分布图，结合项目区地形图分析，并经现场踏勘调查项目区土地利用类型、面积、地形坡度和植被覆盖率等，同时结合项目区地貌、土壤和气候特征，依据《土壤侵蚀分类分级标准》 (SL190-2007)推求各工程单元不同土地利用类型下的侵蚀强度，参考当地相关水保资料最终确定项目区各个工程单元各种土地利用类型下的土壤侵蚀模数背景值。本项目区域地形地质条件较好，受地震灾害影响不大。根据批复方案，项目沿线平均土壤侵蚀模数背景值为1389t/km2·a。

经过调查分析，该工程水土流失重点时段为施工期，因工程建设带来的地面扰动、植被破坏、弃渣等产生的新增水土流失主要集中在施工期，此时开挖工作量为最大，相对水土保持措施如排水、绿化暂未全部实施，故流失量最大。经过工程试运行期，水土保持措施逐步产生效益，相应水土流失量减少，整个工程水土流失量基本得到控制，整个项目区土壤侵蚀强度降低到允许值范围内。

- 项目区容许土壤流失量

项目区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，按侵蚀类型区划分属于西南土石山区，其土壤容许流失量为500t/km2•a。

水土流失影响

- 对工程本身的影响

工程建设过程中对裸露开挖面、开挖边坡、回填边坡，弃方堆放等进行了临时遮盖和挡护，并没有对主体工程营运安全造成不利影响。

- 对周边环境的影响

由于工程建设过程中破坏原地貌，损坏原有地表植被，开挖建设活动使施工期地表大面积裸露，工程结束后进行了绿化恢复，并不会对周边环境造成较大的影响。

- 影响河道行洪及河流水质

工程建设过程中不涉及河道，不会对河流水质造成任何影响。

- 对土地生产力的影响

工程建设前对表土层进行剥离，后期工程结束后对表层土进行了回覆，所以对土地生产力的影响较小。

- 土壤流失量增加

工程建设过程中对土石方的开挖、搬运、回填，损坏了一定数量的植被，改变了原地貌形态，使这一部分地区的土壤侵蚀程度加剧，从而增加了土壤的流失量。

水土保持方案和设计情况

主体工程设计

2016年4月，天府新区成都管委会经济发展局对成都润嘉汽车部件有限公司报送的《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目可行性研究报告》进行批复（天成管经投资备案[2016]42号）；

2016年5月，四川国鼎建筑设计有限公司完成了《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目施工图设计》。

水土保持方案

2016年6月，建设单位委托四川国泰民安科技有限公司编制本项目水土保持方案报告书。

接受委托后，编制单位技术人员于2016年6月查勘了工程现场，并根据本工程设计资料及其他相关资料进行水土保持方案编制。2016年7月，天府新区成都管委会规划建设局组织开展了《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持方案报告书（送审稿）》的技术审查工作，并形成技术评审意见，随后方案编制单位根据专家组技术评审意见对报告书进行了补充、完善；

2016年8月上旬编制单位修编完成《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持方案报告书（报批稿）》；

2016年8月29日，天府新区成都管委会规划建设局对《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持方案报告书》进行了批复（天成管规建城复[2016]210号）。

水土保持方案变更

水土保持措施变化情况

建设单位在施工过程中高度重视水土保持工作，按方案设计要求，在不改变方案设计水土流失防治措施体系框架的原则下对实施的工程措施、植物措施等措施进行了调整，且达到了方案设计的水土流失防治要求及目标，项目无水土保持设计重大变更。工程水土保持工程措施具体有以下几个方面的变化：

工程措施

由于批复方案编制深度为可研阶段，实际施工过程中根据工程具体情况在原方案设计的基础上进行了优化调整，有利于项目水土保持。根据现场调查及查阅施工期间资料，目前各项措施现阶段已充分发挥水土保持效益，基本无水土流失危害。

植物措施

由于批复方案编制深度为可研阶段，实际施工过程中根据工程具体情况在原方案设计的基础上进行了优化调整，施工过程中对工程扰动区域进行绿化，目前恢复状况良好，均达到了方案设计的水土流失防治要求及目标，各类措施布局合理，取得了良好的水土保持效果，有效的防治了因工程建设而产生的新增水土流失。

临时措施

方案设计的临时措施主要为剥离表土的拦挡措施、临时排水措施，根据实际调查。通过查阅施工期间资料，实际临时工程与水土保持方案措施类型基本一致，但部分区域措施量根据实际施工情况进行了相应的调整，有利于水土保持，满足水土保持要求。

水土保持方案重大变更

根据《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》的通知（办水保〔2016〕65号）和四川省水利厅关于印发四川省生产建设项目水土保持措施变更管理办法（试行）的通知》（川水函〔2015〕1561号），本工程水土保持措施无重大变更，其对比分析详见表2.3-1所示。

表2.3-1 变更条件对照表

| 序号 | 《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（办水保〔2016〕65号）相关规定 | 项目实际情况 | 变化是否达到变更报批条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 第三条：水土保持方案经批准后，生产建设项目地点、规模发生重大变化，有下列情形之一的，生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案，报水利部审批 |  |  |
| 1 | 涉及国家级和省级水土流失重点预防区或者重点治理区的 | 相关区域与批复的方案一致 | 未达到 |
| 2 | 水土流失防治责任范围增加30%以上的 | 批复方案水土流失防治责任范围4.45hm2，实际防治责任范围4.45hm2，未增加 | 未达到 |
| 3 | 开挖填筑土石方总量增加30%以上的 | 批复方案设计挖填土石方总量15.78万m3，实际挖填土方总量15.78万m3，挖填总量未增加 | 未达到 |
| 4 | 点型工程山区、丘陵区部分横向位移超过300米的长度累计达到该部分线路长度的20%以上的 | 本项目不涉及 | 未达到 |
| 5 | 施工道路或者伴行道路等长度增加20%以上的 | 本项目不涉及 | 未达到 |
| 6 | 桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度20公里以上的 | 本项目不涉及 | 未达到 |
| （二） | 第四条：水土保持方案实施过程中，水土保持措施发生下列重大变更之一的，生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案，报水利部审批 |  |  |
| 1 | 表土剥离量减少30%以上的 | 批复水保方案设计表土剥离量为0.09万m3，实际表土剥离量为0.09万m3，无变化 | 未达到 |
| 2 | 植物措施面积减少30%以上的 | 批复方案设计植物措施面积0.21hm2，实际0.21hm2 | 未达到 |
| 3 | 水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或丧失的 | 经验收组现场核查情况，水土保持措施体系较为完善，不存在可能导致水土保持功能显著降低或丧失的变化 | 未达到 |
| （三） | 第五条：在水土保持方案确定的废弃砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等专门存放地（以下简称“弃渣场”）外新设弃渣场的，或者需要提高弃渣场堆渣量达到20%以上的，生产建设单位应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报水利部审批 | 本项目不涉及 | 未达到 |

| 序号 | 关于印发四川省生产建设项目水土保持措施变更管理办法（试行）的通知》（川水函〔2015〕1561号文） | 项目实际情况 | 变化是否达到变更报批条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 弃渣量10万m3（含）以上的弃渣场位置变化的；弃渣量10万m3（含）以上的弃渣场弃渣增加50%（含）以上的；弃渣场数量增加超过20% | 本项目不涉及 | 未达到 |
| （二） | 取土（料）量在5万m3（含）以上的取土（料）场位置发生变更的 | 本工程不涉及料场 | 不涉及 |
| （三） | 挡防、排水等主要工程措施减少量30%以上的 | 本工程排水等主要工程措施增加 | 未达到 |
| （四） | 原批复植物措施面积10公顷（含）以上的，且总面积减少超过30%（含）的 | 措施面积减少未达到30%以上 | 未达到 |

水土保持措施变化情况

建设单位在施工过程中高度重视水土保持工作，严格按方案设计要求，对方案设计水土流失防治措施体系框架的原则下对实施的工程措施、植物措施等措施不进行调整，且达到了方案设计的水土流失防治要求及目标，项目无水土保持设计变更。

水土保持方案设计情况

建构筑物防治区

根据批复水土保持方案，本项目建构筑物防治区总占地面积2.77hm2，水保方案采取管理措施与水土保持措施进行综合防治。

- 工程措施

该分区实施的工程措施措施主要有表土剥离。

- 临时措施

该分区实施的临时措施措施主要有密目网遮盖和临时排水沟。

相关措施的工程数量见表2.4-1。

表 2.4-1	建构筑物区水土保持措施一览表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物防治区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 900 |
|  | 临时措施 | 密目网遮盖及拆除 | m2 | 10000 |
|  |  | 排水沟开挖 | m3 | 144 |

道路及硬化工程防治区

根据批复水土保持方案，本项目道路及硬化工程防治区总占地面积1.47hm2，水保方案采取管理措施与水土保持措施进行综合防治。

- 工程措施

道路及硬化工程防治区实施的工程措施措施主要有表土回铺、洗车槽、排水沟。

- 植物措施

道路及硬化工程防治区实施的植物措施措施主要有植草砖。

- 临时措施

道路及硬化工程防治区实施的临时措施措施主要有临时排水沟、临时沉砂池、土袋拦挡和密目网遮盖及拆除。

相关措施的工程数量见表2.4-2。

表2.4-2	道路及硬化工程防治区水土保持措施工程量表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路及硬化工程防治区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 600 |
|  |  | 洗车槽 | 个 | 1 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 300 |
|  | 植物措施 | 植草砖 | m2 | 1100 |
|  | 临时措施 | 密目网遮盖及拆除 | m2 | 500 |
|  |  | 排水沟开挖 | m3 | 19.2 |
|  |  | 沉砂池开挖 | m3 | 1.72 |
|  |  | 土袋挡墙及拆除 | m3 | 51.2 |

绿化防治区

根据批复水土保持方案，本项目绿化防治区总占地面积0.21hm2，水保方案采取管理措施与水土保持措施进行综合防治。

- 工程措施

绿化防治区实施的工程措施措施主要有表土回铺。

- 植物措施

绿化防治区实施的临时措施措施主要有栽植乔木、栽植灌木、直播种草。

相关措施的工程数量见表2.4-3。

表2.4-3	绿化防治区新增水土保持措施工程量表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化防治区 | 工程措施 | 表土回覆 | m3 | 600 |
|  | 植物措施 | 栽植乔木 | 株 | 200 |
|  |  | 栽植灌木 | 株 | 1000 |
|  |  | 直播种草 | hm2 | 0.1 |

水土保持后续设计

本工程水土保持措施均按照原主体设计及批复水土保持方案进行布置，对批复水土保持方案不再进行后续设计。根据现场调研情况，目前基本满足水土保持要求，各项措施运行良好，基本满足水土保持要求。

水土保持方案实施情况

水土流失防治责任范围

批复方案的水土流失防治责任范围

2016年8月29日，天府新区成都管委会规划建设局对《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持方案报告书》进行了批复（天成管规建城复[2016]210号），根据批复的本工程水土流失防治责任范围为4.45hm2，其中项目建设区4.45hm2，直接影响区0hm2。

批复的水土流失防治责任范围详见表3.1-1所示

表3.1-1  方案设计的水土流失防治责任范围

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 项目建设区面积（hm²） | 直接影响区（hm²） | 防治对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物防治区 | 2.77 | 2.77 | 0 | 厂房、辅助设施等 |
| 2 | 道路及硬化工程防治区 | 1.47 | 1.47 | 0 | 道路、回车场、停车场等 |
| 3 | 绿化防治区 | 0.21 | 0.21 | 0 | 景观绿化 |
| 合计 |  | 4.45 | 4.45 | 0 |  |

实际水土流失防治责任范围

根据现场查勘及资料分析结合监测资料，工程实际扰动范围4.45hm2，均为项目建设区。本工程实际水土流失防治责任范围详见表3.1-2。

表3.1-2  工程实际水土流失防治责任范围情况表

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 项目建设区面积（hm²） | 直接影响区（hm²） | 防治对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物防治区 | 2.77 | 2.77 | 0 | 厂房、辅助设施等 |
| 2 | 道路及硬化工程防治区 | 1.47 | 1.47 | 0 | 道路、回车场、停车场等 |
| 3 | 绿化防治区 | 0.21 | 0.21 | 0 | 景观绿化 |
| 合计 |  | 4.45 | 4.45 | 0 |  |

验收后的水土流失防治责任范围

验收后的水土流失防治责任范围为永久占地区面积，即项目占地，共计4.45 hm2。验收后的水土流失防治责任范围详见表3.1-3。

表3.1-3 验收后水土流失防治责任范围情况表

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 项目建设区面积（hm²） | 直接影响区（hm²） | 防治对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物防治区 | 2.77 | 2.77 | 0 | 厂房、辅助设施等 |
| 2 | 道路及硬化工程防治区 | 1.47 | 1.47 | 0 | 道路、回车场、停车场等 |
| 3 | 绿化防治区 | 0.21 | 0.21 | 0 | 景观绿化 |
| 合计 |  | 4.45 | 4.45 | 0 |  |

水土流失防治责任范围变化情况

工程实际扰动范围4.45hm2，较批复方案4.45hm2无变化。

各阶段水土流失防治责任范围对比表见3.1-4。

表3.1-4 各阶段水土流失防治责任范围对比表      单位：hm2

| 防治责任范围 | 原方案批复 | 验收阶段 | 验收后 | 变化量 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 0 | 无变化 |
| 道路及硬化工程 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0 |  |
| 绿化工程 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 |  |
| 合计 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 0 |  |

弃渣场设置

本项目不涉及渣场。

取土场设置

本工程建设所需建筑材料均为外购，工程未设置取料场。

水土保持措施总体布局

项目建设过程中，按照批复的《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持方案报告书》内容，水土保持措施以防治新的人为水土流失、改善区域生态环境为主要目标，按照分区防治的要求，实施综合治理。经查阅设计、施工档案及相关验收资料，并进行了实地调查，认为本工程水土流失防治措施总体布局符合工程建设特点。针对分区水土流失防治的需要，采取了工程措施、植物措施和临时措施相结合的方式防治水土流失，分区措施布局情况评价如下：

水土保持措施布局见表3.4-1。

表3.4-1 水土保持措施布局

| 分区 | 措施类型 | 方案设计 | 实际实施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物防治区 | 工程措施 | 表土剥离 | 表土剥离 | 该区实施的水土保持措施按方案设计要求实施，布局合理。 |
|  | 临时措施 | 密目网遮盖及拆除 | 密目网遮盖及拆除 |  |
|  |  | 排水沟开挖 | 排水沟开挖 |  |
| 道路及硬化工程防治区 | 工程措施 | 排水沟 | 排水沟 | 该区实施的水土保持措施按方案设计要求实施，布局合理。 |
|  |  | 洗车槽 | 洗车槽 |  |
|  |  | 表土回覆 | 表土回覆 |  |
|  | 植物措施 | 植草砖 | 植草砖 |  |
|  | 临时措施 | 密目网遮盖及拆除 | 密目网遮盖及拆除 |  |
|  |  | 排水沟开挖 | 排水沟开挖 |  |
|  |  | 沉砂池开挖 | 沉砂池开挖 |  |
|  |  | 土袋挡墙及拆除 | 土袋挡墙及拆除 |  |
| 绿化防治区 | 工程措施 | 表土回覆 | 表土回覆 | 该区实施的水土保持措施按方案设计要求实施，布局合理。 |
|  | 植物措施 | 栽植乔木 | 栽植乔木 |  |
|  |  | 栽植灌木 | 栽植灌木 |  |
|  |  | 直播种草 | 直播种草 |  |

综上所述，项目在建设过程中按照分区防治、因地制宜、因害设防、对位配置的原则，采取工程措施、植物措施和临时措施相结合进行水土保持措施布局。建设单位充分考虑到项目区自然环境，优化了施工工艺，减少了扰动地表面积，有效的控制了因工程施工造成的新增水土流失，合理保护和充分利用土地资源。各项措施针对性较强，基本达到了保护水土资源、控制工程建设人为水土流失的目的，水土保持措施布局较为合理。

水土保持设施完成情况

为了做好本项目水土保持工程的建设工作，成都润嘉汽车部件有限公司将水土保持工程的施工、施工材料采购和供应等纳入了主体工程管理程序中。在依法实施招标、评标工作的基础上，选择具有相应资质的监理单位、施工队伍及材料供应商。工程监理单位是具有丰富监理经验、监理业绩优良、监理信誉良好的专业咨询机构。施工单位亦是具有相应资质、技术过硬、信誉良好、实力雄厚的大中型企业，自身的质量保证体系较为完善。

资料核查

本工程水土保持设施验收时核查了以下资料：可研报告审查意见及批复文件、初步设计报告及批复、水土保持方案报告书及批复文件、征占地文件、水土保持监测总结报告、工程验收相关资料、工程管理资料、水土保持补偿费缴纳凭证、其他电子文件、照片、影像资料等。

现场实地核查

在资料整理分析的基础上对各防治区进行了实地调查、测量、核实实施的水土保持设施。

水土保持工程措施完成情况

水土保持工程措施实施范围为建构筑物防治区、道路及硬化工程防治区和绿化防治区。

实施情况及完成工程量

- 建构筑物防治区

通过查阅施工过程、主体监理相关资料及结合现场情况，建构筑物防治区水土保持工程措施实施情况见表3.5-1。

表3.5-1 建构筑物防治区水土保持工程措施实施情况及工程量

| 防治分区 | 具体措施 | 单位 | 实际完成工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物防治区 | 表土剥离 | m³ | 900 |

- 道路及硬化工程防治区

通过现场查勘及收集的水土保持监测、监理、设计、施工、竣工等资料分析，道路及硬化工程防治区进行表土回铺、洗车槽、排水沟等工程措施，水土保持工程措施实施情况见表3.5-2。

表3.5-2 道路及硬化工程防治区水土保持工程措施实施情况及工程量

| 防治分区 | 具体措施 | 单位 | 实际完成工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路及硬化工程防治区 | 排水沟 | m | 660 |
|  | 洗车槽 | 个 | 1 |
|  | 表土回覆 | m3 | 300 |

- 绿化防治区

通过现场查勘及收集的水土保持监测、监理、设计、施工、竣工等资料分析，绿化防治区水土保持工程措施实施情况见表3.5-2。

表3.5-3 绿化防治区水土保持工程措施实施情况及工程量

| 防治分区 | 具体措施 | 单位 | 实际完成工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化防治区 | 表土回覆 | m³ | 600 |

水土保持工程措施实施进度

项目主体工程已于2016年9月开工，于2017年9月建完，经查阅及核实现场施工记录、资料、现场状况等，水土保持工程措施于工程施工期间完成，总体进度满足主体工程和水土保持“三同时”要求。

工程实际完成和方案设计的水土保持工程措施量变化情况

根据施工设计结合工程现场实际情况，为较好的开展水土流失防治工作及有效的利用工程资金，工程根据现场实际情况调整水土保持措施量，建构筑物防治区实际完成水土保持措施工程量较水土保持方案增加，道路及硬化工程防治区、绿化防治区水土保持工程措施量基本不变。

实际完成和批复方案的水土保持工程措施量对比表3.5-4。

表3.5-4 实际完成和批复方案的水土保持工程措施工程量对比

| 防治分区 | 具体措施 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 变化情况 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物防治区 | 表土剥离 | m3 | 900 | 900 | 0 | 基本无变化 |
| 道路及硬化工程防治区 | 排水沟 | m | 600 | 660 | 60 | 根据实际情况进行调整 |
|  | 洗车槽 | 个 | 1 | 1 | 0 | 基本无变化 |
|  | 表土回覆 | m3 | 300 | 300 | 0 | 基本无变化 |
| 绿化防治区 | 表土回覆 | m3 | 600 | 600 | 0 | 基本无变化 |

水土保持植物措施完成情况

水土保持工程措施实施范围为道路及硬化工程防治区和绿化防治区。

水土保持植物措施实施情况及工程量

- 道路及硬化工程防治区

通过查阅施工过程、主体监理、监测相关资料及结合现场情况，道路及硬化工程防治区主要实施的水土保持植物措施为植草砖。经统计，共完成植草砖1100m2。

表3.5-5 道路及硬化工程防治区水土保持植物措施实施情况及工程量

| 防治分区 | 具体措施 | 单位 | 实际完成工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物防治区 | 植草砖 | ㎡ | 1100 |

- 绿化防治区

通过查阅施工过程、主体监理、监测相关资料及结合现场情况，绿化防治区主要实施的水土保持植物措施为绿化措施。

表3.5-6 绿化防治区水土保持植物措施实施情况及工程量

| 防治分区 | 具体措施 | 单位 | 实际完成工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化防治区 | 栽植乔木 | 株 | 216 |
|  | 栽植灌木 | 株 | 980 |
|  | 直播种草 | hm2 | 0.1 |

水土保持植物措施实施进度

项目主体工程已于2016年9月开工，于2017年9月建完，经查阅及核实现场施工记录、资料、现场状况等，水土保持植物措施于工程施工期实施，总体进度满足主体工程和水土保持要求。

工程实际完成和方案设计的水土保持植物措施量变化情况

根据施工设计结合工程现场实际情况，为较好的开展水土流失防治工作及有效的利用工程资金，实际施工过程中，施工单位根据批复水土保持方案及现场实际情况实施了较完善的水土保持措施，工程实际完成水土保持植物措施工程量较水土保持方案无变化。

实际完成和批复方案的水土保持工程措施量对比表3.5-7。

表3.5-7项目水土保持植物措施变化情况

| 防治分区 | 具体措施 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 变化情况 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路及硬化工程防治区 | 植草砖 | m2 | 1100 | 1100 | 0 | 基本无变化 |
| 绿化防治区 | 栽植乔木 | 株 | 200 | 216 | 16 | 根据实际情况进行调整 |
|  | 栽植灌木 | 株 | 1000 | 980 | -20 | 根据实际情况进行调整 |
|  | 直播种草 | hm2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 基本无变化 |

水土保持临时措施完成情况

由于现阶段临时措施已基本被拆除，我单位技术人员只能通过查阅的工程施工过程资料、影像资料、主体监理资料等相关资料确认，建设单位在施工过程中对表土实施了临时挡护，实施临时措施结合现场实际情况进行了合理布设，建设单位临时措施实施进度根据主体工程施工进度相继实施完成了临时措施，总体进度满足主体工程和水土保持要求。

表3.5-8  实际完成和批复方案的水土保持临时措施对比情况

| 防治分区 | 具体措施 | 单位 | 水保方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 变化情况 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物防治区 | 密目网遮盖及拆除 | m2 | 10000 | 10000 | 0 | 基本无变化 |
|  | 排水沟开挖 | m3 | 144 | 162 | 18 | 根据实际情况进行调整 |
| 道路及硬化工程防治区 | 密目网遮盖及拆除 | m2 | 500 | 620 | 120 | 根据实际情况进行调整 |
|  | 排水沟开挖 | m3 | 19.2 | 21.8 | 2.6 | 根据实际情况进行调整 |
|  | 沉砂池开挖 | m3 | 1.72 | 1.72 | 0 | 基本无变化 |
|  | 土袋挡墙及拆除 | m3 | 51.2 | 51.2 | 0 | 基本无变化 |

水土保持投资完成情况

水土保持方案批复投资

2016年8月29日，天府新区成都管委会规划建设局以天成管规建城复[2016]210号对《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持方案报告书》进行了批复，批复的水土保持投资如下：

批复方案设计该工程水土保持总投资为93.18万元，其中水土保持工程措施17.08 万元，植物措施26.08万元，监测措施8.00万元，施工临时工程6.11万元，独立费用24.18万元，基本预备费2.83万元，水土保持设施补偿费8.90万元。

工程实际完成投资

工程实际完成水土保持总投资94.83万元，其中水土保持工程措施18.58万元，植物措施31.90万元，监测措施6万元，施工临时工程6.24万元，独立费用23.21万元，水土保持补偿费8.90万元。

表3.6-1 实际水土保持投资与方案设计投资对比表

| 序号 | 项目 | 设计投资（万元） | 实际投资（万元） | 差值（万元） | 变化率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 工程措施 | 17.08 | 18.58 | 1.50 | 8.07 |
| 一 | 建构筑物防治区 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| 1 | 表土剥离 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| 二 | 道路及硬化工程防治区 | 15.78 | 17.28 | 1.50 | 8.68 |
| 1 | 排水沟 | 15.00 | 16.50 | 1.50 | 9.09 |
| 2 | 洗车槽 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 3 | 表土回覆 | 0.28 | 0.28 |  |  |
| 三 | 绿化防治区 | 0.55 | 0.55 |  |  |
| 1 | 表土回覆 | 0.55 | 0.55 |  |  |
| 第二部分 | 植物措施 | 26.08 | 31.90 | 5.82 | 18.24 |
| 一 | 道路及硬化工程防治区 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 植草砖 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
| 二 | 绿化防治区 | 24.80 | 30.62 | 5.82 | 19.01 |
| 1 | 栽植乔木 | 12.00 | 15.12 | 3.12 | 20.63 |
| 2 | 栽植灌木 | 12.00 | 14.70 | 2.70 | 18.37 |
| 3 | 直播种草 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 第三部分 | 监测措施 | 8.00 | 6.00 | -2.00 | -33.33 |
| 1 | 设备安装及观测运行 | 8.00 | 6.00 | -2.00 | -33.33 |
| 第四部分 | 临时措施 | 6.11 | 6.24 | 0.12 | 1.95 |
| 一 | 建构筑物防治区 | 5.53 | 5.59 | 0.05 | 0.95 |
| 1 | 密目网遮盖及拆除 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 排水沟开挖 | 0.42 | 0.48 | 0.05 | 11.11 |
| 二 | 道路及硬化工程防治区 | 0.58 | 0.65 | 0.07 | 10.59 |
| 1 | 密目网遮盖及拆除 | 0.26 | 0.32 | 0.06 | 19.35 |
| 2 | 排水沟开挖 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 11.93 |
| 3 | 沉砂池开挖 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 | 土袋挡墙及拆除 | 0.27 | 0.27 |  |  |
| 第五部分 | 独立费用 | 24.18 | 23.21 | -0.97 | -4.18 |
| 1 | 建设管理费 | 0.18 | 0.21 | 0.03 | 14.57 |
| 2 | 水保监理费 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 25.00 |
| 3 | 科研勘测设计费 | 12.00 | 10.00 | -2.00 | -20.00 |
| 4 | 水保竣工验收报告编制 | 6.00 | 5.00 | -1.00 | -20.00 |
| Ⅰ | 第一至第五部分合计 | 81.45 | 85.93 | 4.47 | 5.20 |
| Ⅱ | 基本预备费 | 2.83 | 0.00 | -2.83 | 0.00 |
| Ⅲ | 价差预备费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Ⅳ | 水土保持补偿费 | 8.90 | 8.90 |  |  |
| Ⅴ | 工程投资合计 | 93.18 | 94.83 | 1.64 | 1.73 |

投资变化原因分析

工程实际完成水土保持总投资94.83万元，较方案设计投资增加1.64万元，增加1.73 %。

- 工程措施投资变化原因

- 道路及硬化工程防治区

该分区排水沟的工程量根据实际进行调整，较批复方案增加，导致该部分投资增加1.50万元。

本项目工程措施完成期间单价较批复方案有上涨，措施工程量根据实际进行调整，工程措施部分综合投资较批复方案增加约1.50万元，增加约8.07 %。

- 植物措施投资变化及原因分析

- 绿化防治区

该区植物措施工程量投资较方案设计调整，整体投资较批复方案增加5.82 万元，增加约19.01 %。

- 监测措施投资变化及原因分析

监测措施根据实际发生监测费用，较批复方案减少2万元，减少约33.3%。

- 施工临时工程费用

- 建构筑物防治区

该分区临时排水沟工程量根据实际进行调整；该部分投资增加该部分投资增加0.05万元，增加11.11 %。

- 道路及硬化工程防治区

该分区密目网及临时排水沟工程量根据实际进行调整，较批复方案增加；人工及材料单价较批复方案上涨；该部分投资增加该部分投资增加0.07 万元，增加10.59 %。

- 独立费用

在实际合同执行过程中进行了调整，较与批复方案减少0.97万，减少4.18%。

- 基本预备费

基本预备费实际未发生。

- 水土保持补偿费

建设单位已按批复方案足额缴纳了水土保持补偿费。详见附件。

水土保持工程质量

质量管理体系

水土保持工程的质量不仅仅影响到防治责任范围内及周边地区生态环境的保护和改善，而且直接关系到主体工程本身的安全与正常运行，因此，保证工程质量，责任重于泰山。为保障工程施工质量，在施工过程中，建立了施工单位保证，监理单位监控，建设单位负责、政府部门监督的质量管理体系，而且各参建单位都建立了确保工程质量要求的措施及质量控制体系。

建设单位质量保证体系和管理制度

建设单位对本项目的管理坚持“业主是核心、设计是灵魂、监理是关键、承包商是保证、地方是保障”的原则。一是强调业主在工程建设中的主导、控制和协调作用；二是坚持对监理工作实行定期检查考核，加强了现场技术力量和巡查、旁站，保证了现场工作的需要；三是通过开展履约考核、流动红旗评比等活动，强化了安全、质量、进度、投资、环保水保及文明施工管理；四是充分发挥了设计的龙头作用，强化设计质量，确保了设计图纸、设计文件、现场服务满足建设需要；五是紧紧依靠地方，坚持“理解、互信、共赢”的原则，加强与地方的沟通协调，为工程建设创造良好的外部环境。建设单位建立的完善的质量管理工作制度，工程各参建方的质量得到了保证。

设计单位质量保证体系和管理制度

设计单位根据设计质量控制程序和要求，负责设计图纸的交底，配合建设单位工程部编写图纸交底纪要，处理施工单位提出的关于工程质量方面的联系单，参加现场工程质量的验收等工作。设计产品按照编写、校核、审查、核定、批准五级程序严格执行逐级审签制度，确保产品质量。

设计单位质量管理体系较为完善，产品校审制度严格，有效保证了设计产品的质量。

监理单位质量保证体系和管理制度

本项目在建设过程中建设单位委托主体工程监理将将水土保持工作纳入其工作范围，监理单位受托对工程质量进行全面控制，实行总监负责制，对所监理的工程承担监理责任。监理单位建立健全质量控制体系，制定了监理规划、细则、制度和岗位职责。并制定了监理工作计划等，规定了监理程序，所运用的常规检测技术和方法等。

监理单位严格执行各项监理制度，对水土保持工程措施和植物措施在内的整个水土保持工程实施了整体质量、工程进度和投资总额控制，有效保证了工程质量。

质量监督单位质量保证体系和管理制度

本项目在建设初期就以“质量监督促质量提高，从而向运行移交高质量的工程，推动企业走质量效益型道路，充分发挥投资效益，确保实现达标投产”为宗旨，制定了《工程质量监督工作标准》。标准适用于本工程全部建设工程项目，监督范围包括全部建筑、安装工程及其配套、辅助和附属工程。在工程施工中，公司颁发了《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目建设管理处行政督查工作规则》，对上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目质量进行全面监督，并按《建设工程质量管理条例》履行责任和义务。在上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目的建设过程中，为落实工程质量监督、检验、检测及验收工作，质量监督站要求各承建单位必须按规定办理有关监督手续，填报《工程质量监督登记表》，并按《建设工程质量监督书》和《工程质量监督计划》的要求接受监督检查。不定期深入现场工地检查工程质量、对重大质量事故处理意见的审查、签发质量低劣工程的停工令、主持重大质量事故分析会、掌握整个工程质量动态、组织或参加重大项目质量监督检查及等级的评定工作，对工程施工质量和各管理环节等方面做出总体评价。

上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目在建设期间，各级主管部门专程到工地进行监督检查和帮助指导，协助上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目开展防治责任范围内的水土保持工作，逐步增强了各参建单位的水土保持意识，落实了各项水土保持设施的设计、施工和监理，对做好上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持工作，起到了积极、有效的作用。

施工单位质量保证体系和管理制度

施工单位实行项目（专业）管理，项目经理负责制，对所承担的工程施工质量负直接责任（机电设备供应商对其设备的设计、制造及指导安装质量负责）。承包单位都按照施工合同的要求建立了包括质量管理、质量控制、质量保证等在内的质量保证体系。

承包单位按规程、规范、技术标准和合同文件要求进行施工，严格执行“三检”制度，对施工工序质量严格管理；按规定对工程材料、中间产品、设备和备件进行试验、检测和验收；对单元工程质量进行检验与评定；及时整理技术资料、试验检测成果和有关资料，并按档案资料要求及时归档；按有关规定向监理报告质量事故和质量缺陷，并按要求进行质量处理；对职工加强技术培训和质量意识教育。承包单位质量保证体系健全，并能正常运行。施工单位建立了完善的质量管理体系，确保水土保持工程施工质量。

各防治分区水土保持工程质量评定

项目划分及结果

划分依据

上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持工程划分是根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）和《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持方案报告书》（报批稿）以及工程建设的合同规范、技术标准，并结合工程建设的具体情况制定。

划分结果

对于上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目的水土保持设施竣工验收项目按不同水土流失防治分区进行单位工程和分部工程划分。上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目划分为建构筑物防治区、道路及硬化工程防治区、绿化防治区。

由于本项目水土保持工程措施由主体工程施工单位完成，主体工程进行分项验收时已进行了质量评定，本次评定将接受主体工程的评定结果，对专项水土保持措施的工程部位按“技术规程”要求进行现场评定或复核。根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008），本项目水土保持单位工程的查勘比例达到点型工程要求。依据工程设计和施工部署，考虑便于质量管理等原则，本项目水土保持工程措施划分为单位工程、分部工程和单元工程3级。水土保持工程项目划分标准详见表4.2-1。

单位工程：可以独立发挥作用，具有相应规模的单项治理措施和交大的单项工程。本工程按水土保持防护措施类型进行划分，共6个单位工程。

分部工程：单位工程的主要组成部分，可单独或组合发挥一种水土保持功能的工程，本工程共8个分部工程。

单元工程：主要按规范规定，结合工种、工序、施工的基本组成划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础，共划分为58个单元工程。

表4.2-1 水土保持措施项目划分及核查要求表

| 防治分区 | 单位工程 | 措施类型 | 单位 | 完成情况 | 单位工程数量 | 分部工程 | 分部工程数量 | 单元工程划分依据 | 单元工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物防治区 | 土地整治工程 | 表土剥离 | m3 | 900 | 1 | 土地恢复 | 1 | 每100m3作为一个单元工程 | 9 |
|  | 小计 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 9 |
| 道路及硬化工程防治区 | 土地整治工程 | 表土回覆 | m3 | 300 | 1 | 土地恢复 | 1 | 每100m3作为一个单元工程 | 3 |
|  | 防洪排等工程 | 排水沟 | m | 660 | 1 | 排洪导流设施 | 1 | 每100m作为一个单元工程 | 7 |
|  | 植被建设工程 | 植草砖 | m2 | 1100 | 1 | △点片状植被 | 1 | 每100m2作为一个单元工程 | 11 |
|  | 小计 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 21 |
| 绿化防治区 | 土地整治工程 | 表土回覆 | m3 | 600 | 1 | 土地恢复 | 1 | 每100m3作为一个单元工程 | 6 |
|  | 植被建设工程 | 栽植乔木 | 株 | 216 | 1 | △点片状植被 | 1 | 每100株作为一个单元工程 | 2 |
|  |  | 栽植灌木 | 株 | 980 |  | △点片状植被 | 1 | 每100株作为一个单元工程 | 10 |
|  |  | 直播种草 | hm2 | 0.1 |  | △点片状植被 | 1 | 每100m2作为一个单元工程 | 10 |
|  | 小计 |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 28 |
| 合计 |  |  |  |  | 6 |  | 8 |  | 58 |

各防治分区工程质量评定

工程措施质量评定

- 工程措施竣工资料核查情况

验收组检查了水土保持工程措施的完工验收资料，包括：主体工程监理资料、监测总结报告、工程施工资料、质量等级评定资料、完成工程量及相应的工程投资资料，查阅施工组织设计、设计资料、隐蔽工程验收记录、监理通知、原材料合格证，特别是对单元工程、分部工程、单位工程质量评定资料、质量监督部门监督检查资料和质量评定等资料做了详细的查看。检查发现，建设单位对工程建设相关资料均进行了分类归档管理，所有工程都有施工合同，各项工程资料齐全，符合施工过程及技术规范管理要求，达到了验收标准。

- 核查内容

根据工程建设特点，按照《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)和《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB/T22490-2008)要求，验收组对核查对象进行项目划分，并确定抽查比例后，重点核查以下内容：

- 核查已实施的水土保持设施规格尺寸和分部工程施工用料。

- 现场核查水土保持工程措施是否存在缺陷，是否存在因施工不规范、人为破坏等因素造成破损、变形、裂缝、滑塌等现象，并确定采取的补救措施。

- 现场核查水土保持设施是否达到设计要求，确定施工技术要点的落实和建设单位的管护情况。

- 结合监理工程质量评定和现场核查情况，综合评估水土保持设施是否达到设计要求，是否达到水土保持方案设计的水土流失防治效果，并对工程质量进行评定。

- 核查方法

水土保持工程措施核查范围为建构筑物防治区、道路及硬化工程防治区和绿化防治区3个防治分区。根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）规定，分区内工程均为作为其他评估范围。

在参考工程施工监理质量评定资料的基础，将水土保持工程措施单位工程和分部工程分别划分为4个单位工程、4个分部工程和25个单元工程。

本工程为点型工程，评估范围的单位工程查勘比例、分部工程抽查核实比例均按照不小于30%控制，因涉及的单位工程及所属的分部工程数量较少，故对单位工程全部查勘，分部工程全部核实。

开展水土保持技术评估工作时，本项目已建设完成，对已拆除的临时措施不再进行现场核查，主要通过设计、施工、监测等资料进行核实。

- 核查结果

- 建构筑物防治区

验收组对建构筑物防治区所属的1个单位工程进行查勘，单位工程查勘率100%；对该单位工程所属的1个分部工程进行核查，分部工程核查率100%，核查比例满足要求。

- 道路及硬化工程防治区

验收组对道路及硬化工程防治区所属的2个单位工程进行查勘，单位工程查勘率100%；对该单位工程所属的2个分部工程进行核查，分部工程核查率100%，核查比例满足要求。

- 绿化防治区

验收组对绿化防治区所属的1个单位工程进行查勘，单位工程查勘率100%；对该单位工程所属的1个分部工程进行核查，分部工程核查率100%，核查比例满足要求。

- 工程措施质量评价

在工程建设中，建设单位重视水土保持工作，将水土保持工程纳入主体工程施工中，建立了项目法人负责、政府职能部门监督的质量管理体系，对整个项目实行了项目法人制、招标投标制和合同管理制的质量保证体系。对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行抽样检查、试验，不合格材料严禁投入使用，有效地保证了工程质量。

验收组检查了施工管理制度、工程质量检验和质量评定记录，现场核查了各防治分区实施的水土保持工程措施后，认为水土保持工程措施的施工质量检验和质量评定资料齐全，程序完善，有施工签章，符合质量管理体系要求。

经验收组查阅施工管理制度、竣工总结报告、主要材料试验报告、工程质量验收评定资料，以及现场核查后认为：

- 建构筑物防治区排水沟未见明显损毁，外观质量合格，运行正常，地整治工程满足植被建设要求；

- 道路及硬化工程防治区土地整治工程满足植被建设要求；

- 绿化防治区土地整治工程满足植被建设要求。排水沟未见明显损毁，外观质量合格，运行正常。

表4.2-2  水土保持工程措施核查结果汇总表

| 防治分区 | 单位工程 | 单位工程数量 | 分部工程 | 分部工程数量 | 单元工程数量 | 抽查数（个） | 抽查比例（%） | 合格数（个） | 合格率(%) | 质量评定等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物防治区 | 土地整治工程 | 1 | 土地恢复 | 1 | 9 | 9 | 100 | 9 | 100 | 合格 |
| 道路及硬化工程防治区 | 土地整治工程 | 1 | 土地恢复 | 1 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 合格 |
|  | 防洪排等工程 | 1 | 排洪导流设施 | 1 | 7 | 7 | 100 | 7 | 100 | 合格 |
| 绿化防治区 | 土地整治工程 | 1 | 土地恢复 | 1 | 6 | 6 | 100 | 6 | 100 | 合格 |
| 合计 |  | 4 |  | 4 | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 合格 |

植物措施质量评价

- 竣工资料核查情况

验收组对道路及硬化工程防治区及绿化防治区进行现场核查，查验各分区水土保持植物措施的竣工文件、质量验收评定等资料，以上资料签字齐全，试验满足设计要求，水土保持植物措施质量验收后评定为合格。

- 核查内容

植物组对核查对象进行项目划分，并确定抽查核实比例后，重点核查以下内容：对道路及硬化工程防治区和绿化防治区水土保持植物措施的实施面积进行核实，对已实施的植物措施质量进行核查和评定。

- 核查方法

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）规定，将弃渣场占地区划为重点评估单位，其余防治分区划分为其他评估范围。

水土保持植物措施的单位工程和分部工程划分，按《水土保持工程质量评定规程》规定执行，共划分为2个单位工程，4个分部工程，33个单元工程。

本工程为点型工程，评估范围的单位工程查勘比例、分部工程抽查核实比例均按照不小于30%控制，作为重要单位工程，其单位工程、分部工程抽查核实比例统一按照100%控制。涉及的非重点评估单位，且单位工程及所属的分部工程数量较少，故对单位工程全部查勘，分部工程全部核实。

核查采取查阅资料、听取汇报和外业调查相结合。外业调查采用全面调查和抽样调查相结合的方式。绿化面积核实主要通过红外线测距仪和皮尺现场量测推算，林草覆盖度、苗木成活率、保存率等主要通过样方调查确定。植物措施调查点位应调查林草覆盖度、成活率。

考虑植物措施的实际布置形式为密植小灌木和植草，故对现场调查林草植被覆盖度和成活率的样方作以下规定：采用灌木林5m×5m、草地2m×2m样方。核查林草植被覆盖度、成活率、保存率核查林草植被覆盖度、成活率、保存率。植物措施核实面积应达到30%。

- 核查标准

植物措施调查核实工程量大于等于上报工程量的85%时认定为绿化任务完成。

场地绿化灌木成活率：大于85%确认为合格，计入实施面积；在41%～85%之间需要补植，计入实施面积，同时作为遗留问题处理；不足41%(不含41%)为不合格，需重造，不计入实施面积。

- 核查结果

- 道路及硬化工程防治区

验收组对主体工程所属的1个单位工程进行查勘，单位工程查勘率100%；对该单位工程所属的1个分部工程进行核查，分部工程核查率100%，核查比例满足要求。

- 绿化防治区

验收组对绿化防治区所属的1个单位工程进行查勘，单位工程查勘率100%；对该单位工程所属的3个分部工程进行核查，分部工程核查率100%，核查比例满足要求。

经查阅工程设计、监测等资料及现场核查，植被存活率达到85%以上，绿化效果良好，质量总体合格。

（6）植物措施质量评价

验收组检查了施工管理制度、工程质量检验和质量评定记录，现场调查了各防治分区实施的水土保持植物措施后，认为水土保持植物措施的施工质量检验和质量评定资料齐全，程序完善，均有施工和建设单位签章，符合质量管理体系要求。

经验收组查阅施工管理制度、竣工总结报告、工程质量验收评定资料，以及现场核查4个分部工程后认为：

植物覆盖率高、无秃斑、生长状况良好，符合水土保持要求。

水土保持植物措施核查结果汇总见表4.2-3。

表4.2-3  水土保持植物措施核查结果汇总表

| 防治分区 | 单位工程 | 单位工程数量 | 分部工程 | 分部工程数量 | 单元工程数量 | 抽查数（个） | 抽查比例（%） | 合格数（个） | 合格率(%) | 质量评定等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路及硬化工程防治区 | 植被建设工程 | 1 | △点片状植被 | 1 | 11 | 11 | 100 | 11 | 100 | 合格 |
| 绿化防治区 | 植被建设工程 | 1 | △点片状植被 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 合格 |
|  |  |  | △点片状植被 | 1 | 10 | 10 | 100 | 10 | 100 | 合格 |
|  |  |  | △点片状植被 | 1 | 10 | 10 | 100 | 10 | 100 | 合格 |
| 合计 |  | 2 |  | 4 | 33 | 33 | 100 | 33 | 100 | 合格 |

弃渣场稳定性评估

根据《中华人民共和国水土保持法》(中华人民共和国主席令2010年第39号)、《开发建设项目水土保持技术规范》(GB 50433-2018)、《水土保持工程设计规范》(GB 51018-2014)、《水利水电工程水土保持技术规范》(SL575-2012)等相关技术规范和渣体边坡稳定要求，需对渣场下游有敏感对象，渣场失事对下游影响，4级以上和周边涉及民居或重要防护设施的弃渣场进行了稳定性分析。

本项目不涉及弃渣场，故不对渣场进行稳定性评估。

总体质量评价

建设单位在工程建设过程中，建立了一套完整的质量保证体系，对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行抽检、试验，保证了工程质量；水土保持设施的工程质量检验评定资料签字齐全，监理对水土保持设施的质量验收结论为合格。

本工程水土保持工程措施共计4个单位工程，4个分部工程，验收编制工作组全面查勘了4个单位工程，全面核查了4个分部工程，单位工程核查率达到100％，分部工程查勘，核查率达到100％。核查结果表明：工程完成的水土保持工程措施已按主体工程和水土保持要求建成，质量总体合格。

本工程水土保持植物措施共计2个单位工程，4个分部工程，验收编制工作组全面查勘了2个单位工程，全面核查了4个分部工程，单位工程核查率达到100％，分部工程查勘，核查率达到100％。核查结果表明，工程完成的水土保持植物措施已按主体工程要求建成，质量合格。

综上，经查阅资料，以及现场抽查后认为：工程完成的水土保持措施质量检验和验收评定程序符合要求，工程质量合格，已起到防治水土流失作用，满足竣工验收条件。

项目初期运行及水土保持效果

初期运行情况

本项目各防治分区水土保持措施随主体工程建设相继实施完成，起到了良好的水土保持作用。经现场调查，从水土保持工程实施至今，各项防护措施较好防治了水土流失危害的发生。由于建设单位积极采取了设计的水土保持措施，施工期间未造成较大的水土流失和危害，随着水土保持设施的实施，工程区生态环境得到了恢复和改善。目前各区域的水土保持工程基本稳定，已完成的水土保持设施运行状况较好，正发挥其应有的水土保持作用，有效地控制了工程区的水土流失，未对周边植被造成危害。

本次验收调查结果表明，已完成的工程中，各项措施达到设计要求，符合开发建设项目水土保持技术规范要求，经综合评定，本项目水土保持工程试运行情况基本达到设计标准，符合生产建设项目水土保持相关要求。

水土保持效果

验收标准

本工程水土保持效果根据《开发建设项目水土流失防治标准》(GB 50434-2018)的要求，按照建设类项目一级标准试运行期的要求进行。批复的水土保持方案确定的防治目标见表5.2-1所示。

表5.2-1 批复的水土保持方案确定的防治目标表

| 项目名称 | 标准规定值 |  | 修正值 |  |  | 采用标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 试运行期 | 降水量修正值 | 土壤侵蚀强度修正值 | 地形修正值 | 施工期 | 试运行期 |
| 扰动土地整治率(%) | * | 95 |  |  |  | * | 95 |
| 水土流失总治理度(%) | * | 95 | +2 |  |  | * | 97 |
| 土壤流失控制比 | 0.7 | 0.8 |  | +0.2 |  | 0.7 | 1.0 |
| 拦渣率(%) | 95 | 95 |  |  |  | 95 | 95 |
| 林草植被恢复率(%) | * | 97 | +2 |  |  | * | 99 |
| 林草覆盖率(%) | * | 25 | / |  |  | * | 7* |
| 注：1.表中“*”号表示的指标值，根据批准的水土保持方案实施的过程中监测获得，该值为动态值，无强行指标，但该值的监测资料要作为竣工验收的依据之一； |  |  |  |  |  |  |  |

扰动土地整治率

根据水土保持监测结果并结合项目建设前后遥感影像分析，工程实际造成扰动面积4.45hm2。实际完成水土流失治理面积0.32hm2，硬化及建筑占压面积4.13hm2，扰动土地整治率为99.97%，达到批复的水土保持方案确定的防治目标值95%。

表5.2-2 各分区扰动土地整治率一览表（单位：hm2）

| 序号 | 防治分区 | 项目建设区 | 扰动面积 | 硬化及建筑物面积 | 水土流失治理面积 |  |  | 扰动土地整治率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程措施 | 植物措施 | 小计 |  |
| 1 | 建构筑物防治区 | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 0.01 |  | 0.01 | 100.00% |
| 2 | 道路及硬化工程防治区 | 1.47 | 1.47 | 1.37 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 99.99% |
| 3 | 绿化防治区 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |  | 0.21 | 0.21 | 99.52% |
| 小计 |  | 4.45 | 4.45 | 4.13 | 0.01 | 0.31 | 0.32 | 99.97% |

水土流失总治理度

根据水土保持监测结果并结合项目建设前后遥感影像分析，工程实际造成水土流失面积0.32 hm2。实际完成水土流失治理面积0.32 hm2，水土流失总治理度为99.63%，达到批复的水土保持方案确定的防治目标值97%。

表5.2-3 各分区水土流失总治理度一览表（单位：hm2）

| 序号 | 防治分区 | 项目建设区 | 扰动面积 | 硬化及建筑物面积 | 水土流失面积 | 水土流失治理面积 |  |  | 水土流失总治理度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 工程措施 | 植物措施 | 小计 |  |
| 1 | 建构筑物防治区 | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 100.00% |
| 2 | 道路及硬化工程防治区 | 1.47 | 1.47 | 1.37 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 99.80% |
| 3 | 绿化防治区 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 99.52% |
| 小计 |  | 4.45 | 4.45 | 4.13 | 0.32 | 0.01 | 0.31 | 0.32 | 99.63% |

土壤流失控制比

项目区容许土壤流失量为500t/km2·a。根据水土保持监测结果并经核实，项目区治理后平均土壤流失量约为408t/km2·a，土壤流失控制比为1.23，达到批复的水土保持方案确定的防治目标值1.0。

表5.2-4  各分区土壤流失控制比一览表

| 序号 | 防治分区 | 项目建设区(hm2) | 治理后土壤流失量（t/km2.a） | 容许土壤侵蚀模数（t/km2.a） | 水土流失控制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物防治区 | 2.77 | 400 | 500 | 1.25 |
| 2 | 道路及硬化工程防治区 | 1.47 | 412 | 500 | 1.21 |
| 3 | 绿化防治区 | 0.21 | 478 | 500 | 1.05 |
| 平均值 |  | 4.45 | 408 | 500 | 1.23 |

拦渣率

根据监理资料、竣工资料及结合现场调查，项目场地堆渣总量为12.89万m2，实际拦渣量为12.87万m3。拦渣率为99.84%，达到了方案设计目标值95%。

表5.2-5  拦渣率一览表

| 序号 | 防治分区 | 实际挡护永久弃渣、临时堆土量（万m³） | 永久弃渣、临时堆土量总量（万m³） | 拦渣率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 8.01 | 8.02 | 99.88 |
| 2 | 道路及硬化工程 | 4.25 | 4.26 | 99.77 |
| 3 | 绿化工程 | 0.61 | 0.61 | 100.00 |
| 小计 |  | 12.87 | 12.89 | 99.84 |

林草植被恢复率

根据水土保持监测结果并结合项目建设前后遥感影像分析，工程可绿化面积0.310 hm2，实际恢复的林草植被面积0.309 hm2，林草植被恢复率为99.61%，达到批复的水土保持方案确定的防治目标值99%。

表5.2-6 各分区林草植被恢复率一览表（单位：hm2）

| 序号 | 防治分区 | 项目建设区 | 可恢复林草植被面积 | 已绿化或自然恢复面积 | 林草植被恢复率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物防治区 | 2.77 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| 2 | 道路及硬化工程防治区 | 1.47 | 0.100 | 0.100 | 99.80 |
| 3 | 绿化防治区 | 0.21 | 0.210 | 0.209 | 99.52 |
| 小计 |  | 4.45 | 0.310 | 0.309 | 99.61 |

林草覆盖率

根据主体监理资料、监测资料、竣工资料及结合现场调查，项目建设区面积4.45hm2。至植物措施施工结束时，植被恢复面积为0.309 hm2，林草植被覆盖率为7.0%，达到方案确定的达到了方案设计目标值7%。

表5.2-7 各分区林草植被恢复率一览表（单位：hm2）

| 序号 | 防治分区 | 项目建设区 | 已绿化或自然恢复面积 | 植被覆盖度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物防治区 | 2.77 | 0 | 0.00 |
| 2 | 道路及硬化工程防治区 | 1.47 | 0.1 | 6.80 |
| 3 | 绿化防治区 | 0.21 | 0.209 | 99.52 |
| 小计 |  | 4.45 | 0.309 | 7.0 |

工程水土流失防治目标完成情况

表5.2-8 工程水土流失防治目标完成情况

| 水土流失防治 | 扰动土地整治率（%） | 水土流总失治理度（%） | 土壤流失控制比 | 拦渣率（%） | 植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (参数代号) | A | B | C | D | E | F |
| 方案目标值 | 95 | 97 | 1 | 95 | 99 | 27 |
| 监测值 | 99.97 | 99.63 | 1.23 | 99.84 | 99.61 | 7.00 |
| 验收值 | 99.97 | 99.63 | 1.23 | 99.84 | 99.61 | 7.00 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |

公众满意度调查

调查目的

- 定性了解工程建设期水土保持工作开展情况和施工过程中水土流失防治是否存在问题与不足。

- 了解公众对工程运行期关系的热点问题，为改进和完善已有的水土保持设施提出完善措施。

调查方法和内容

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T 22490-2008）要求，工程水土保持设施竣工验收通过向工程周边公众问题调查问卷的方式，收集公众对拟定验收工程水土保持方面的建议和意见，见表5.3-1。

表5.3-1 水土保持公众参与调查情况表

工程概况： 上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目位于天府新区新兴工业园，场地地理位置优越，交通方便。本项目总占地面积4.45hm2，均为永久占地。占地类型为耕地、林地、园地、草地。临时工程包括施工生产生活区及表土堆场，占地共计0.08hm2，位于项目永久占地范围内，面积不重复计列。 本项目建设共开挖土石方2.89万m3，填方12.89万m3，无弃方，借方10万m3，借方由其他建设项目的弃土及园区管委会调入土方进行回填，场地现状良好，无水土流失隐患。 本项目已于2016年9月开工建设，于2017年9月完工，总工期13个月。项目总投资24000万元，其中土建投资8430.37万元，资金来源为资本金及银行贷款

调查目的： 我国颁布实施的新《汽车产业发展政策》明确提出，将培育以私人消费为主的汽车市场，引导汽车消费者购买和使用低能耗、低污染、小排量、新能源、新动力的汽车，这为汽车产业发展带来了新机遇。随着我国城市化进程加快推进，汽车消费需求将在今后很长段时间保持稳定较快增 长趋势。虽然成都的一些企业具备了一定的零部件开发能力，并在某些领域在国内处于领先地位，但些关键零部件如: 发动机、变速器等仍然依靠国内外其他厂商。成都零部件生产厂商在研发、技术和工艺方面较弱，设备水平较低，难以为中高端汽车形成有效配套。大大降低了天府新区汽车行业整体水平，也是天府新区引入中高端汽车厂商的一个瓶颈。鉴于此，上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目(以下简称本项目)尝试与高等学府汽车研发中心合作，引进高端的模具装备工程技术及液压成型新生产工艺、技术，必将使公司的技术水平提升一个大台阶。再加上企业计划每年投入收入的20%作为研发资金，持续研究不断创新，必将成为天府新区汽车配套产业的排头兵，成为天府新区最有实力为高档汽车配套的企业，本项目的建设对加快天府新区经济发展，实现产业结构优化升级具有重要的意义，但考虑到工程建设工程中可能会造成一定的水土流失及其危害，为更好全面了解工程建设过程中对周边区域可能造成的影响，充分考虑和尊重公众意见，特请您发表如下意见。

调查时间： 年 月 日

个人情况 性别： 年龄： 文化程度： 职业： 地址： 区（县） 乡（镇） 村委会

1、您认为本工程建设是否有利于当地社会和经济发展 A、有利 B、一般 C、不利 D、不了解

2、您认为本工程建设对当地环境是否会带来不利影响 A、有利 B、一般 C、不利 D、不了解

3、您认为本工程弃土弃渣管理是否有利于环境 A、有利 B、一般 C、不利 D、不了解

4、您认为本工程林草植被建设情况如何 A、好 B、一般 C、较好 D、不了解

5、请您谈谈对本项目建设过程中有关水土保持方面的意见和建议：

根据验收工作的有关规定和要求，在验收工作过程中，共向项目区周围群众发放12张调查表，收回10张，通过抽样进行民意调查。目的在于了解上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持工程及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响及民众的反响，以作为本次技术评估工作的参考。所调查的对象主要是项目区附近乡镇居民、商店老板、餐厅老板、学生等。被调查者中20-30岁4人、30-50岁3人，50岁以上3人。其中男性6人，女性4人。详见表5.3-1。

调查结果显示，被访问者对该工程对当地的经济影响和环境影响评价较好，绝大多数被访者认为：该工程的建设促进了当地经济发展和生活环境的改善。

表5.3-1 项目水土保持公众调查统计表

| 调查年龄段 |  | 20-30岁 |  | 30-50岁 |  | 50岁以上 |  | 男 | 女 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查总数 | 10 | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6 | 4 |
| 职 业 |  | 居民 |  | 商店老板 |  | 餐厅老板 |  | 学生 |  |
| 人 数 |  | 7 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 调查项目 |  | 调查项目评价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 好 | % | 一般 | % | 差 | % | 说不清 | % |
| 项目对当地经济影响 |  | 9 | 90 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目对当地环境影响 |  | 8 | 80 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 项目弃土弃渣管理 |  | 9 | 90 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目林草植被建设 |  | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |

水土保持管理

组织领导

上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持工程管理体系由建设单位成立的管理委员会，总体布署、协调及检查水保工作；公司工程建设部负责水土保持的日常管理工作；各施工单位负责各项水保措施的具体落实，并明确分管领导和责任人；监理单位负责各水保土建措施的具体实施和质量管理，负责对水保工作的过程进行例行巡视检查、提出整改方案，并定期提交综合服务报告及咨询意见。

建设单位直接参与水土保持方案的审查和负责督促编制各项文件，参加组织设计、施工、监理单位水保专（兼）职人员的业务培训，配合上级部门检查，并参与水保设施的竣工验收。

工程部负责现场组织施工单位落实水保工程的施工组织管理，并要求监理单位按照水土流失防治的原则，严格把关，负责水保工程按计划验工，并参与水保设施的竣工验交。

财务部负责按水保合同及施工计划，根据工程实际完成情况，进行验工计价的款项拨付。

施工期间，监理单位根据公司的授权和监理合同的规定，在总监办的领导下，对施工单位实施全过程监理，建立了以总监理工程师为中心，监理工程师负责，全过程、全方位的质量监控体系。

参与施工的单位均为具有相关施工经验的大型施工企业，并建立了较为完善的内部质量管理体系，以项目负责人为中心，并指定专人负责水土保持工程的实施，施工中严格执行“三检”制度，保证了工程按设计图及国家相关规范施工，工程质量合格。

规章制度

建设单位对水土保持工作高度重视，为搞好本项目的水土保持工作，根据《中华人民共和国水土保持法》等相关法律、法规、结合工程特点和施工工艺，全面遵循基本建设程序，实行项目法人责任制、招投标制、建设监理制等规章制度，从制度上保证和规范各项工程顺利建成并投入使用。

- 项目法人制

为贯彻落实建设项目法人责任制，明确项目建设的责任主体，责任范围，成都润嘉汽车部件有限公司对项目建设进行全面管理，由各建管单位履行项目建设的各项现场管理职责。建设管理组织机构健全，职责及分工明确，规章制度齐全。

- 招投标制度

为了将水土保持方案落到实处，各建管单位项目成立了招标工作领导小组、评委专家组合招标办公室。严格按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，遵循国内竞争性招标采购原则和程序。招投标等活动始终贯彻“公平、公正、科学、择优”的原则，在监督下有序进行。在招标文件中，明确水土保持工程技术要求，把水土保持工程各项内容纳入招标文件的正式条款中。

- 建设监理制

项目全面实行工程建设监理制度，监理单位在合同条款规定范围内，独立行使工程监理职能。主体监理的工作范围及职责是负责主体工程监理及水土保持工程措施、植物措施及临时措施的现场监理工作。并将水土保持监理单位的工作范围、内容及职责主要是负责水土保持资料的编制归档、水土保持工程自查初验，按照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）进行项目划分等。

- 水土保持规章制度

加强项目环境保护和水土保持管理工作，明确项目水土保持组织机构及管理职责，从而确保水土保持管理的制度化。为确保通过水土保持设施竣工验收，建设单位对验收单位的职责、程序、内容、考核评价均提出明确要求，作为指导验收的依据。

综上所述，水土保持管理规章制度健全，水土保持管理组织机构完整，本工程参建各方均配备有具体部门和人员负责工程施工过程水土保持施工管理工作。

建设管理

- 成立强有力的施工组织机构

在当地水行政主管部门指导和监督，设计、施工单位大力配合支持下，建设单位统一组织实施，结合主体工程施工进度安排，科学合理地安排水土保持工程施工。建设单位通过加强领导和组织管理，成立专职机构，设置专人负责水土保持工作，并从施工招投标入手，落实施工单位防治责任。就把水土保持工程纳入到主体工程管理中，要求各施工单位严格按照水利厅批复的水土保持方案和后续设计方案进行施工，要求施工单位就施工中遇到的问题，及时向各项目组、工程设计单位、方案编制单位进行技术咨询和反映，并成立水土保持监测工作组，开展本工程的水土流失监测任务，对本项目水土保持工程措施进行监测。

- 严抓质量管理，确保质量目标的实现

工程在建设过程中，始终把工程质量作为项目建设的头等大事来抓，牢固树立质量第一的观念，采取了一系列卓有成效的管理措施，确保了各项工程质量。建立和完善三级质量保证体系，夯实质量管理基础；开展质量教育，明确质量标准；落实质量责任终身制和隐蔽工程档案制；开展样板工程竞赛；组织专项检查，定期开展质量回头看活动；注重质量通病的预防，重点工程重点监管；加强验收控制和原材料进场控制。

- 合同及执行情况

为有效控制水土保持专项资金的落实和安全使用，建设单位与各施工单位、监理单位、设计单位分别签订了工程施工合同、建设工程设计合同、建设工程委托监理合同、技术咨询合同等，严格控制工程变更、计量支付程序、资金使用管理、非生产性支出，确保了资金使用安全有效，并鼓励和奖励参建人员为节约工程投资而提出的优化设计方案和合理化建议。

建设单位每年定期组织合同执行情况检查，不定期合同执行情况检查，执行情况检查结果汇总后制表，报公司及有关领导审核，对存在问题以书面资料通知相关单位整改并执行相关文件、合同、规定的约定。执行情况检查结果年底汇总后作为呈报上级部门的依据。

水土保持监测

四川景溪工程设计咨询有限公司于2020年6月接受委托，承担本项目的水土保持监测工作后，成立了本项目水土保持监测小组，依据工程建设过程中水土流失情况和运营后防治责任范围内水土流失实际发生情况，按照监测工作分区开展水土保持监测工作。落实各项水土保持监测工作，分工详细、责任到人。

监测时段划分及监测工作开展情况

根据主体工程建设进度和方案中水土保持措施实施进度安排，水土保持监测本应与主体工程同步进行，从而能及时了解和掌握工程建设中的水土流失状况，为保证监测的实时、快速、准确性，因项目为已建成项目，结合工程建设特点和进展情况，根据验收要求，在总结分析监测成果的基础上，2020年6月份，完成了最后一次水土保持监测全区调查，同时各监测点的监测工作也结束。并对全部监测成果进行了整编，总结分析监测成果，收集工程竣工资料，于2020年7月编写完成《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持监测总结报告》。

监测内容及方法

监测内容

- 防治责任范围监测

工程水土流失防治责任范围包括项目建设区。项目建设区中，绿化防治区、建构筑物防治区和道路及硬化工程防治区为永久占地，且永久征地面积保持不变，绿化防治区为临时占地，并位于项目红线内，故已确定本工程防治责任范围面积。

- 水土流失防治监测

包括水土保持工程措施和植物措施的监测。

项目建设区内的水土保持工程措施（包括临时防护措施）实施数量、质量；防护工程稳定性、完好程度、运行情况；措施的拦渣保土效果。

林草种植面积、成活率、生长情况及覆盖度；扰动地表林草自然恢复情况；植被措施拦渣保土效果。

- 水土保持工程效果监测

包括水土流失防治措施的数量和质量，林草措施成活率、保存率和生长情况及覆盖率，工程措施的稳定性、完好程度、运行情况，各类防治措施的保土效果等。

- 土壤流失量监测

针对不同地表扰动类型的流失特点，对不同地表扰动类型，分别采用标桩法、侵蚀沟样方测量法等进行多点位监测，经综合分析得出不同扰动类型的侵蚀强度及水土流失量。

监测方法

本项目监测方法采用调查监测法。

调查监测有实地勘测、抽样调查和典型调查等方法。现场调查主要是调查工程开工后施工期的水土流失及其防治情况，实地勘测主要采用设计资料与重点区域实际调查情况进行对比分析后综合确定。

水土流失防治效果监测方法：通过收集相关工程资料，水土流失防治措施的数量和质量；各项防治措施的效果，林草措施成活率、保存率、生长情况及覆盖率等进行实地样方监测。

水土流失危害监测方法：依据观测数据，运用数理统计方法，结合调查，分析计算工程建设过程中和植被恢复期的水土流失面积、分布、土壤流失量和水土流失强度变化情况，评价对河流下游和周边地区生态环境的影响，以及造成的危害情况等。

上述监测方法基本可行，满足方案要求和工程建设实际。

监测点布设与监测实施情况

工程建设对当地水土流失的影响主要是工程施工活动。根据工程建设的实际情况和批复水土保持方案对水土保持监测的要求，结合现场调查，最终确定监测范围为本工程实际发生的防治责任范围。水土流失及其防治监测的重点区域是弃渣场占地区。监测点位布设原则主要以能有效、完整地监测水土流失状况、危害以及各类防治措施的效果为主，以典型水土保持监测为主，重点、一般相结合。

监测点位主要为临时调查监测点位，气象因子观测采用项目区周边已设置的气象观测站进行观测，水文观测采用当地水文部门的水文观测资料，植被状况设置临时监测点位采用调查法进行监测，水土流失量采用调查法和现场巡查法进行监测，其它监测内容采用资料收集、实地量测法或现场巡查法进行调查。

在项目区对草地选择典型地块，设置植被样方调查点位，利用样方调查法对植被状况进行调查。共设置植被样方调查点位1个，水土流失量监测点位2个。监测设施布设情况见表6.4-1。

表6.4-1  水土保持监测点位及其内容

| 序号 | 监测点位置 | 监测部位 | 监测内容 | 主要监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物防治区 | 具有水保功能的 工程措施 | 水土流失量、工程措施运行状况、植被损坏与恢复 | 现场巡查法 |
| 2 | 绿化防治区 | 具有水保功能的 工程措施 | 水土流失量、工程措施运行状况、植被损坏与恢复 | 现场巡查法 |

监测结果

根据监测结果，工程扰动区域采取水土保持措施后，项目建设区的人为水土流失得到控制，未对周边环境造成水土流失危害。项目建设区扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、表土保护率、林草植被恢复率和林草覆盖率等指标均达并超过到了水土保持方案确定的防治目标。

根据监测结果，项目建设期末，项目总占地面积4.45hm2，项目建设区扰动土地整治率99.97%、水土流失总治理度99.63%、土壤流失控制比1.23、拦渣率99.84%、林草植被恢复率99.61%、林草覆盖率7.00 %，均已超过水土保持方案确定的防治目标值。

监测总体评价

验收组通过查阅监测资料认为：监测单位接到任务后，采用调查监测的方法，对项目区水土流失防治责任范围、水土流失因子、水土流失状况、水土流失防治效果等进行了试运行期的效果监测，并结合主体工程设计资料、施工等资料，于2020年7月编写完成了《上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持监测总结报告》。监测报告图文并茂，为水行政主管部门监督检查提供有效依据，符合水土保持要求。监测单位完成了对项目建设期水土流失调整、防治措施调查、水土流失数据观测以及相关资料的收集，采取地面观测与实地调查并重、连续观测与动态观测相结合、重点监测与常规调查相结合的方法，实现了对工程建设水土流失状况的全面监测。

监测结果经统计分析计算形成阶段性监测成果分析报告，监测单位在总结各阶段监测资料的基础上编制了工程水土保持监测总结报告，为整个项目在建设过程中产生的水土流失影响提供了量化数据，因此，本工程监测结果是真实、客观、合理的。

由于水土保持监测工作开展时工程已建设完成，对于已完工程监测单位通过调查监测和巡查方法获得监测数据的方法可行，但监测结果不能全面和准确地反映全部工程建设过程中的水土流失情况。建议建设单位在以后的建设项目中应及时自行或委托相关单位进行水土流失和水土保持的实时监测。

水土保持监理

施工过程中，建设单位将委托主体监理单位四川良友建设咨询有限公司有限公司将水土保持工作纳入其监理工作范围，主体监理接受委托后，成立水土保持监理工作组，组织监理人员认真学习了水土保持法律法规，制定了校审制度、会议制度等。

监理机构设置及监理制度

监理工作实行总监负责制，根据项目工作量及专业差异，水土保持监理工作组采用总监理工程师负责的直线职能式组织机构，实行总监理工程师领导下的由各专业工程师支持的项目组管理形式。为顺利开展水土保持工作制定了图纸资料审核制度、会议制度、工程质量签认制度、日常巡查制度等制度，通过制定的相关工作制度，统一了工作思路、规范了工作方法。

监理工作方式与方法

监理的工作方式与方法主要有以下几种。

现场记录：监理机构认真、完整记录施工现场的人员、设备和材料、天气、施工环境以及施工中出现的各种情况。

发布文件：监理机构采用通知、指示、批复、签认等文件形式进行施工全过程的控制和管理。

旁站监理：监理机构按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理。

巡视检验：监理机构对所监理的工程项目进行的定期或不定期的检查、监督和管理。

跟踪检测：在承包人进行试样检测前，监理机构对其检测人员、仪器设备以及拟订的检测程序和方法进行审核；在承包人对试样进行检测时，实施全过程的监督，确认其程序、方法的有效性以及检测结果的可信性，并对该结果确认。

平行检测：监理机构在承包人对试样自行检测的同时，独立抽样进行的检测，核验承包人的检测结果。

协调解决：监理机构对参加工程建设各方之间的关系以及工程施工过程中出现的问题和争议进行的调解。

现场勘查：通过调查现场已建截排水沟等相关工程措施的外观、尺寸、质量及运行状况等工程措施是都满足设计要求及相关规范，调查已实施的撒播草籽、种植灌木等植物措施是否满足设计要求。

监理过程

根据合同约定和工程进度要求 ，监理工作严格依据现行规范和标准、施工承包合同、监理服务合同。执行“三控制、两管理、一协调”的监理工作。本工程水土保持监理范围做为各区主体设计的具有水土保持功能和方案新增的各项水土保持措施。监理内容主要包括水土保持措施质量控制、水土保持措施进度控制和水土保持措施投资控制。

监理单位在监理工作中以质量控制为核心，水土保持监理工作方式以巡视为主，旁站为辅，并辅以必要的仪器监测。监理工作中对开工申请、工序质量、中间交工等采取严格检查方法进行监督与控制；对于重要部位、关键工序、隐蔽工程等、实施全过程、全方位、全天候的旁站监理制度，对施工质量进行全面监控，检查承包人的各种施工原始记录并确认并确认，记录好质量监理日志和台账。巡视过程中若发现问题，监理工程师即要求承包人限期整改，并及时跟踪检查。

进度控制主要体现在：按照施工进度计划和措施实施情况，及时督促施工单位实施各项水土保持措施。

投资控制：主要通过投资事前控制、事中控制、事后控制来保证水土保持投资落实到位。

主体监理单位接受本项目水土保持监理工作委托后，制定了相关工作管理体系文件，成立了监理工作组，落实了监理人员，代表监理公司全面负责工程建设中的日常监理事务，履行监理单位的全部职责。在施工过程中，监理项目部总监经常到现场巡视检查工程质量和进度。现场监理人员在质量控制方面抓住了其控制要点，并采取了相应的手段加以控制，实现了对工程建设的全过程监理，使整个项目水土保持项目质量得到了有力的保证。

监理成效

水土保持监理单位开展监理工作以来，现场水土保持工作实施情况有所提升，大多数施工区水土保持工作能够积极有效开展，特别是与工程部一起开展水土保持工作大检查以来，采取评分的方式，对各施工单位水土保持工作进行考核，有效的调动了施工单位的积极性，提高了施工单位的水土保持意识。

根据主体监理成果，本项目质量基本符合水土保持设计和有关规范的要求，工程水土保持措施共划分为6个单位工程，8个分部工程，58个单元工程。主体已有的水土保持措施在施工过程中业主单位通过加强管理，对工程质量进行把控，经业主自检和监理单位质量评定，水土保持工程措施合格率100%，总体质量等级为合格；水土保持植物措施合格率100%，总体质量等级为合格。

监理评价

监理单位通过查阅施工小结、施工进度、主体监理资料以及现场调查等方式开展监理工作。经过对实施的水土保持工程进行现场质量检查并查阅监理单位的单元工程验收记录、质量签证单等资料，认为主体监理的工作可以保证水土保持工程质量满足要求。

通过查阅水土保持工程监理工作总结报告，验收组认为，质量控制工作到位，各项水土保持工程施工质量均满足要求，工程质量合格；进度满足要求，投资合理，均未发生安全事故、安全文明施工情况良好，安全工作处于受控状态。

水行政主管部门监督检查意见落实情况

为落实水土保持方案中各项措施，工程所在地各级水土保持部门作了大量工作。工程建设期间，水行政主管部门对工程进行了指导，协助建设单位开展水土保持工作，逐步增强了各参建单位的水土保持意识，建设单位在施工过程中落实了各项水土保持措施，成立水土保持专项监测组并委托监理单位开展工程水土保持监理工作，对做好工程水土保持工作，起到了积极、有效的作用。

水土保持补偿费缴纳情况

经核实，建设单位成都润嘉汽车部件有限公司已按照水土保持方案批复，按时足额缴纳了本项目的水土保持补偿费8.90万元。详见附件。

水土保持设施管理维护

成都润嘉汽车部件有限公司作为工程的建设单位，对项目水土保持工作非常重视，把水土保持工作作为项目建设和管理的重要组成部分。在项目建设过程中，公司将有关水土保持工程及要求纳入主体工程建设计划中，在公司监督管理部门配备了水土保持专职人员，积极根据《中华人民共和国水土保持法》中“谁造成水土流失，谁负责治理”的原则，组织实施了上海千缘汽车车身模具有限公司关于汽车零部件制造的项目水土保持工程。水土保持专职人员由公司统一领导，以规范水土保持工程施工。

水土保持设施在试运行期间的管护工作成都润嘉汽车部件有限公司负责，管护单位制定有相应的规章制度、对工程措施维护、林灌草植被养护和养护设施要求，并安排管护人员进行现场巡视，具体负责水土保持设施管理维护，制定的具体措施如下：

- 档案管理

由于本工程水土保持设施主要为主体工程中具有水土保持功能的措施，其档案由档案部专职人员负责管理。各种水土保持资料、文本，特别是水土保持方案及其批复、初步设计文件及批复等重要文件均已归档保存。

- 巡查记录

由专人负责，对各项水土保持设施进行定期巡查，并作好记录，记录与水土保持工作有关的事项。发现问题及时上报处理。

- 及时维修

如发现水土保持设施遭到破坏，及时进行维护、加固和改造，以确保项目及水土保持设施安全运行，有效控制运行过程中的水土流失。

从水土保持设施运行情况来看，已建成的水土保持设施运行正常，水土保持设施管护工作已落实到位，管理工作效果明显。验收组认为运行单位作到了组织落实、制度落实、人员落实、任务落实、经费落实，保证了水土保持设施的正常运行和水土保持效益的持续发挥。

整体看水土保持工程措施质量合格，工程运行管理单位职责已落实，运行情况良好，满足水土保持措施竣工验收的要求。

结论

结论

- 水土保持制度得以落实

建设单位按照水土保持法律、法规和技术规范、标准要求，及时委托设计单位编报了水土保持方案。建设单位按照批复的水土保持方案积极开展了水土流失的防治工作，本项目水土保持审批手续齐备，管理组织机构完善，制度建设及档案管理规范。按照水土保持要求在施工过程中落实了水土保持方案设计的各项水土保持措施，有效地防治了工程建设期间的新增水土流失。

目前，建设单位已按批复的水土保持设计文件要求，结合工程实际分阶段实施了水土保持各项工程措施和植物措施，验收核查的单位工程、分部工程质量全部合格，合格率100％，达到了水土流失防治要求。

- 工程建设新增水土流失得到有效治理

通过对项目防治责任范围内各项防治措施的综合分析，项目建设区扰动土地整治率99.97%、水土流失总治理度99.63%、土壤流失控制比1.23、拦渣率99.84 %、林草植被恢复率99.61%、林草覆盖率7.00 %，工程建设引起的水土流失基本得到控制，各项水土流失防治指标满足水土保持方案确定的防治目标要求。

- 运行期水土保持设施管护责任落实情况

工程建成后，成都润嘉汽车部件有限公司负责运行期的运营管理，验收后防治责任范围内的水土保持设施的管护工作也统一纳入其管护范围，管护责任明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

综上所述，该项目手续资料齐备，水土保持措施落实完善，水土保持投资满足区域水土保持防治要求，防治效果明显，满足水土保持要求。建设单位履行了水土流失防治的法律义务和责任，水土保持生态环境建设工程符合国家水土保持法律法规、规程规范、技术标准和水土保持方案的有关规定和要求，各项工程安全可靠、质量合格，效益显著，水土保持生态环境建设设施的管理维护责任明确，项目水土保持工程总体质量达到了设计标准。

遗留问题安排

无。

建议

在运行期定期安排巡视检查，及时排查水土流失隐患，加强已完成水土保持措施的管护工作，确保排水系统、植物措施等水土保持工程持续发挥效益，保证排水畅通。

附件及附图

附件

- 委托书

- 项目建设及水土保持大事记

- 立项批复；

- 水土保持方案批复（号）；

- 施工许可证；

- 单位工程验收签证资料；

- 分部工程验收签证资料；

- 单元工程质量评定表；

- 补偿费缴纳凭证；

- 现场照片。

附图

- 工程地理位置图

- 工程施工总平面布置图

- 水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图

- 项目建设前后遥感影像